| {%r if is_JD %}鉴定文件{%r endif %} | 标识：PT-{{ ident }}-TO-1.00 |
| --- | --- |

{{sec_title}}

{%p if False%}

参数列表：1.name – 项目名称 2.ident – 项目标识 3.sec_title – 首页密级标识 4.sec – 单纯密级“秘密”

5.is_JD – 是否是鉴定 6.duty_person 7.member 8.entrust_unit

{%p endif %}

{{ name }}软件

{%r if is_JD %}鉴定{%r endif %}测评大纲

册号：1/1  总页数：79

中国科学院卫星软件评测中心

{{cover_time}}

{{ name }}软件

{%r if is_JD %}鉴定{%r endif %}测评大纲

拟制：  {{ duty_person }}  日期：{{preparation_time}}

校对：  {{ member }}  日期：{{inspect_time}}

审核：  施敏华  日期：{{auditing_time}}

批准：  常    亮  日期：{{ratify_time}}

| 有 效 性 声 明 |  |
| --- | --- |
| 1．本中心严格按照安全有关保密要求开展测评工作，承担安全保密与知识产权保护有关的法律责任； 2．本测评大纲无授权签字人批准签字，大纲封面无中心印章无效； 3．本测评大纲未经中国科学院卫星软件评测中心书面批准，不得复制，任何未经允许的复制本，任何形式的残损本，不具备大纲原件的效力； 4．本大纲只适用于被测件介质相同版本的软件； 5．测评大纲版权归委托方和中国科学院卫星软件评测中心共有，其他任何单位和个人未经许可均无权使用本测评大纲，否则将保留对其追究法律责任的权利。 |  |
| 测试机构名称 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
| 测试机构地址 | 上海市浦东新区雪洋路1号3楼 |

文件状态表

| 版本 | 日期 | 更改摘要 | 修改章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.10 | {{create_doc_time}} | 创建文档 | / | 内审版本 |
| V1.00 | {{doc_v1_time}} | 1、修改调整软硬件环境 | 1、5.2章节 | 内部评审修改 |

目  录

1	范围	3

1.1	标识	3

1.2	文档概述	3

1.3	测评依据	3

1.3.1	测评任务来源	3

1.3.2	依据文件	4

2	测评性质	5

3	测评目的	5

4	测评时间和地点	6

5	测评对象及环境	7

5.1	测评对象	7

5.1.1	测评对象基本信息	7

5.1.2	软件概述	8

5.2	测评环境	9

5.2.1	静态测试环境	9

5.2.2	仿真测试环境	10

5.2.3	实物测试环境	13

6	测评内容、方法及要求	15

6.1	测评总体要求	15

6.1.1	测试级别和测试类型	15

6.1.2	测试策略	16

6.2	测试项及方法	19

6.2.1	文档审查	21

6.2.2	代码审查	23

6.2.3	代码走查	24

6.2.4	静态分析	24

6.2.5	数据审查	25

6.2.6	功能测试	25

6.2.7	性能测试	27

6.2.8	容量测试	27

6.2.9	接口测试	27

6.2.10	安全性测试	28

6.2.11	边界测试	29

6.2.12	恢复性测试	29

6.2.13	强度测试	29

6.2.14	余量测试	30

6.2.15	人机交互界面测试	30

6.2.16	安装性测试	30

6.2.17	逻辑测试	30

6.2.18	兼容性测试	31

6.2.19	数据处理测试	31

6.2.20	互操作性测试	31

6.3	测试内容充分性及测试方法有效性分析	32

6.4	软件评价内容与方法	32

6.4.1	软件需求符合性	32

6.4.2	软件指标符合性	32

6.4.3	软件质量评价	32

6.5	软件问题类别及等级	33

6.5.1	问题类别	33

6.5.2	问题等级	33

6.6	测评通过准则	34

6.7	测评数据采信	34

7	测评度量数据及采集要求	34

8	测评暂停、恢复与中止	35

9	测评组织及任务分工	35

10	测评保障	36

10.1	测评条件保障	36

10.2	配置管理	36

10.3	质量保证	37

10.3.1	质量保证	37

10.3.2	质量保证计划	37

10.4	评审与控制	38

10.4.1	设计评审	38

10.4.2	过程控制	38

10.4.3	文档控制	39

10.4.4	人员控制	39

10.5	测评风险分析	39

10.6	测评分包	40

11	测评安全与保密	40

12	有关问题的说明	41

13	附件	42

附件1	术语与缩略语	42

附件2	测试项与研制总要求对照表	43

附件3	需求规格说明与测试项对照表	43

附件4	测试项与软件需求对照表	43

附件5	文档审查单	43

附件6	代码审查单	51

附件7	代码质量度量分析表单	65

附件8	测评大纲评审问题及处理意见	72

{{ name }}软件测评大纲

范围

标识

1）文档标识号：PT-{{ ident }}-TO-1.00

2）标题：{{name}}软件{%r if is_JD %}鉴定{%r endif %}测评大纲

3）本文档适用的软件：{{name}}软件

文档概述

本大纲描述了{{name}}软件测评的测试目的、测试策略、测试内容、测试技术与测试方法、测试结束和终止条件、评价方法与结论、测试环境要求、测试进度、人员安排和风险分析等内容，是{{name}}软件{%r if is_JD %}鉴定{%r endif %}测评的依据。

测评依据

测评任务来源

1）委托单位与联系方式

委托单位名称：XXX

委托单位地址：XXX

委托单位联系人：XXX

委托单位联系人电话：XXX

2）承研单位与联系方式

承研单位名称：XXX研究所

承研单位地址：XXX

承研单位联系人：XXX

承研单位联系人电话：XXX

3）鉴定测评机构与联系方式

鉴定测评机构名称：中国科学院卫星软件评测中心

鉴定测评机构地址：上海市浦东新区雪洋路1号3楼

鉴定测评机构联系人：XXX

鉴定测评机构联系人电话：XXX

依据文件

管理文件

测评工作依据的管理文件如下表所示。

表1-1依据的管理文件

| 序号 | 标识 | 文件/标准名称 | 发布日期 | 颁布单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

顶层技术文件

测评工作依据的顶层技术文件见下表。

表1-2引用标准类文档

| 序号 | 文档名称 | 标识/版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

被测软件文档

测评工作依据的被测软件文档见下表。

表1-3引用技术类文档

| 序号 | 文档名称 | 标识/版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XXX软件研制总要求 |  |  |  |
|  | XXX软件需求规格说明 |  |  |  |
|  | XXX软件设计说明 |  |  |  |
|  | XX软件用户手册 |  |  |  |
|  | XX软件通信协议 |  |  |  |

测评性质

{%p if is_JD %}

本次测评任务性质为鉴定测评。

{%p else %}

本次测评任务性质为三方软件测评。

{%p endif %}

测评目的

{%p if is_JD %}

本次测评主要目的为发现并纠正软件问题缺陷，考核{{ name }}软件功能性能指标是否满足规定的需求，对软件的性能指标进行验证，验证软件是否符合作战使用要求，为装备状态鉴定提供依据。

{%p else %}

本次测评主要目的为发现并纠正{{ name }}软件问题缺陷，考核软件功能性能指标是否满足规定的需求，验证软件是否符合装备使用要求。

{%p endif %}

测评时间和地点

测评时间周期：xxx年xxx月至xxx年xxx月。

测评地点：静态测试在xxx、仿真测试在xxx、实物测试在xxx。

测评主要时间节点及地点见下表所示。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 起止时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |

测评对象及环境

测评对象

测评对象基本信息

本次测评对象xxx配置项基本信息见下表所示。

表5-1被测软件基本信息表

| 序号 | 软件所在子系统/设备名称 | 软件名称 | 软件类型 | 重要/安全等级 | 运行环境 | 开发环境 | 编程语言 | 版本 | 代码规模 （软件规模/代码行） | 接收日期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5-2验证最终版本和进入鉴定内部的对应关系

| 序号 | 软件名称 | 验证最终版本 | 进入鉴定版本 |
| --- | --- | --- | --- |

软件概述

××系统由××软件、××软件等组成，系统组成及接口图如图1所示，接口信息见表3，软件信息表见表4。系统主要功能为××，战技指标包括××，系统部署在××，系统运行流程为××。××软件驻留/部署在××，主要功能为××，其性能指标为××。××软件……

【这里是图片】

图 5-1XX软件组成及接口图

软件主要功能和性能指标

xxx软件主要功能要求如下表所示。

表5-3xxx软件功能指标覆盖情况表

| 技术要求章节号 | 功能指标 | 鉴定测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2.1 节复位功能、《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.1节 复位功能 | FPGA设计两种复位模式，分别为硬件复位和软复位。硬件复位低电平有效，持续时间不低于100ms，复位整个FPGA，软件复位通过处理器写指令的方式复位除JTAG模块处理相关的模块外的所有FPGA功能模块 | 对复位功能，进行全覆盖测试，包含时钟信号生成功能、复位信号生成功能、复位功能、软复位寄存器读异常功能，验证所描述功能是否满足需求规格说明等文档的要求。 |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2.2 节地址译码功能、《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.2 节地址译码功能 | LSMEU03Z对外共4个片选信号，全部分配给接口管理FPGA使用,FPGA根据实际需求划分地址空间，与处理器进行数据交互。 | 对地址译码功能，进行全覆盖测试，包含地址与片选不匹配异常功能、读写及片选信号滤波功能、离散信号控制功能、地址译码异常功能、地址译码正常功能、寄存器读写异常功能，验证所描述功能是否满足需求规格说明等文档的要求。 |

xxx软件主要性能要求如下表所示。

表5-4xxx软件性能指标覆盖情况表

| 技术要求章节号 | 性能指标 | 鉴定测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2节性能 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.3节性能需求 | 2711通讯速率：2711采用100MHz晶振，线上速率2Gbps | 通过2711通讯速率能测试项覆盖 |
|  | LVDS发送要求不低于75Mbps，FPGA设计为80Mbps | 通过LVDS发送速率性能测试项覆盖 |
|  | 正脉冲指令时间为160ms±10ms | 通过正脉冲指令时间性能测试项覆盖 |
|  | 串口波特率115200bps0.5% | 通过串口波特率性能测试项覆盖 |

xxx软件主要鉴定测评摸底指标清单如下表所示。

表5-5xxx软件摸底指标清单

| 需求来源 | 描述 | 测试项名称 | 测试项标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《广域/精跟数据处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.3节 | 通信波特率精度要求为115.2kbps±3%。 | 串口输入数据波特率边界测试 | XQ_BT_CKBT | / |
| 《广域/精跟数据处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.7节 | 2711发送数据每发送一帧数据，间隔一帧空闲码时间再发下一帧，实际相机发送图像间隔大于100us； | 接收广域相机图像数据功能测试 | XQ_SU_JSGY | / |

软件接口说明

XX软件对外接口形式主要有网络接口、操控接口、显示接口和文件接口。XX软件外部接口示意图如下图所示。

【这里是图片】

图5-2数据综合处理管理软件外部接口图

各接口具体内容如下表所示：

表5-6外部接口列表

| 序号 | 接口名称 | 接口标识 | 接口描述 | 来源 | 目的地 | 接口类型 | 接口协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测评环境

静态测试环境

环境描述

本次测试的静态环境包括：静态测试工具、测试计算机、被测软件源代码和被测文档。测试工具安装在测试计算机上，被测软件源代码拷贝到测试计算机进行静态测试，详见下图所示。

【示意图】

图 5-3静态测试环境示意图

软件项

本次软件静态测试环境使用的软件项见下表。

表5-7静态测评环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xxx被测软件 | xxx | 中国科学院卫星软件评测中心 | 被测软件 |
|  | Microsoft Office | 2010 |  | 用于运行错误检测 |
|  | Vlint | 1.1.3 |  | 用于静态分析 |
|  | Vchecker | 2.5.1 |  | 用于静态分析、质量度量 |
|  | VIVADO | 2019.2 |  | 阅读代码工具 |

硬件和固件项

静态测评环境使用的硬件和固件项见下表。

表5-8 静态测评环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 配置信息 | 设备编号 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机 | CPU:Interl Xeon（E）E-2234 内存：32G 硬盘：1TB 显示器：28英寸 | TY20191200090 | 中国科学院卫星软件评测中心 | 进行静态测试和文档审查 |

测评场所

{{name}}配置项静态测试在中国科学院卫星软件评测中心进行，测评场所的安全保密工作由中国科学院卫星软件评测中心负责。

仿真测试环境

环境描述

图像处理机接口管理FPGA软件主要包括与晶振接口、与复位电路接口、与广域相机接口、与精跟相机接口、与CPU接口、转发串口接口、与星务接口、与DSP接口、与SPI FLASH接口、与AD转换芯片接口、与硬件电路接口。逻辑关系判断按照需求规格说明要求的功能对响应和数据源的行为进行判断。软件仿真测试测评环境图见下图所示。

仿真测试环境用于功能测试、性能测试、接口测试、时序测试、边界测试、安全性测试、逻辑测试。

【这里放仿真示意图】

图5-4仿真测试环境图

软件项

本次配置项仿真测试环境使用的软件项见下表所示。

表5-9静态测评环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | {{name}} | 静态测试后版本 | xxx单位 | 被测软件 |
|  | Windows 7 64位 | Service Pack 1 | 中国科学院卫星软件评测中心 | 操作系统 |
|  | Incisive | 15.20 |  | 仿真工具 |

硬件和固件项

本次配置项仿真测试环境使用的硬件和固件项见下表所示。

表5-10静态测评环境软件项

| 序号 | 硬件和固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机 | TY20191200090 | 进行Incisive软件 | CPU:Interl Xeon（E）E-2234 内存：32G 硬盘：1TB 显示器：28英寸 | / | 中国科学院卫星软件评测中心 |

测评场所

{{name}}}配置项仿真测试在中国科学院卫星软件评测中心进行，测评场所的安全保密工作由中国科学院卫星软件评测中心负责。

测评数据

表5-11测评数据

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广域图像数据、精跟图像数据 | 模拟 | 符合接口协议的数据 | 6幅图像 | 内部 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 节点配置文件 | 模拟 | / | 18个 | 内部 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 上注数据 | 模拟 | 符合接口协议的数据 | 20帧 | 内部 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | AD采集数据 | 模拟 | 符合接口时序要求的数据 | 320字节 | 内部 | 中国科学院卫星软件评测中心 |
|  | 串口转发数据 | 模拟 | 符合接口时序的数据 | 64KB | 内部 | 中国科学院卫星软件评测中心 |

环境差异性分析

测评环境中的仿真模型与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析详见下表所示。

表5-12 测评环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX设备 | YY设备 | YY设备为与XX设备配置、功能相同的真实设备，无差异。 |
|  | XX设备 | XX仿真设备（内含XX仿真软件） | XX仿真设备可仿真XX软件全部交联接口，测试数据格式满足XX功能测试要求，但仿真测试数据为非真实飞行数据，无法针对XX性能指标进行测试，该项指标的测试结果需要采信XX试飞结果。 |

实物测试环境

环境描述

本次软件实物测试环境如下图所示，主要由XX设备（驻留XX软件）、YY设备、ZZ等组成。其中，XX设备为被测软件所驻留的设备，YY为真实陪测件，ZZ用来仿真被测设备与陪测件间的通信。XX软件测评环境图见下图。

XXX负责对其提供的测评环境进行配置和安装，由研制单位和测评机构确认其正确性。测评环境一旦建立并经过确认应保持其状态，任何对测评环境的更改和使用都要进行严格控制。

【动态测评环境图】

- XXXX软件动态测评环境图

软件项

XX软件动态测试环境使用的软件项见下表。

表5-13动态测评环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX系统软件 | 静态测评结束后版本 | XX单位 | 被测软件 |

硬件和固件项

动态测评环境使用的硬件和固件项见下表。

表5-14 动态测评环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件或固件项名称 | 配置信息 | 设备标识 | 检定有效期 | 提供单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX设备（含被测软件） | 设备型号：XX 设备配置：XX 运行软件：XX、XX （如果有多套应说明套数） |  | 2023.08.11～2025.08.10 | XX单位 | XX为被测设备 |
|  | YY设备 | 设备型号：XX 设备配置：XX 运行软件：XX、XX （如果有多套应说明套数） |  | 检定日期：2023.08.11 有效期：3年 | XX单位 | 真实陪测设备，用来与被测设备进行XX接口的数据通信 |
|  | ZZ综合测试设备 | 设备标识：XX 设备型号：XX 设备配置：XX 运行软件：XX、XX （如果有多套应说明套数） |  |  | XX单位 | 模拟发送 XX接口数据 |
|  | 示波器 | 设备型号：XX 设备配置：XX （如果有多套应说明套数） |  |  | XX单位 | 测量定时器采样周期 |
|  | 工控机 | 设备型号：XX 设备配置：XX 运行软件：XX、XX （如果有多套应说明套数） |  |  | XX单位 | 运行 XX软件模拟 XX |

测评场所

{{name}}软件配置项实物测试在航天科技八院第七〇四研究所进行，测评场所的安全保密工作由航天科技八院第七〇四研究所负责。

测评数据

本次测评所需的数据见下表。

表5-15 测评数据

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FLASH配置参数 | 真实 | 单位：字节 大小：4.2MB | 1组 | 非密 | XX单位 |
|  | 卫星星地反馈数据 | 模拟 | 符合星地传输接口协议的数据 | 连续2小时 |  | XX单位 |

环境差异性分析

测评环境中的仿真模型与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析详见下表所示。

表5-16 测评环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX设备 | YY设备 | YY设备为与XX设备配置、功能相同的真实设备，无差异。 |
|  | XX设备 | XX仿真设备（内含XX仿真软件） | XX仿真设备可仿真XX软件全部交联接口，测试数据格式满足XX功能测试要求，但仿真测试数据为非真实飞行数据，无法针对XX性能指标进行测试，该项指标的测试结果需要采信XX试飞结果。 |

测评内容、方法及要求

测评总体要求

测试级别和测试类型

根据《军用软件测试指南》、软件需求规格说明及其他等效文档，本次测评的测试级别为配置项测试。所选取的测试类型有文档审查、静态分析、功能测试、性能测试、接口测试、边界测试、XX等，具体详见表6-1，未选测试类型原因见表6-2。

表6-1 测试级别和测试类型一览表

| 按照软件重要程度及软件类型必须保留的测试类型 | 均需要 | 均需要 | 重要及以上需要 | 921、海军项目需要 | 均需要 | 均需要 | 均需要 | 关键软件需要 | 非嵌入式软件需要 | 含数据处理功能需要 | 重要及以上需要 | 均需要 | 均需要 | 非嵌入式软件需要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件名称 | 文档审查 | 静态分析 | 代码审查 | 逻辑测试 | 功能测试 | 性能测试 | 边界测试 | 恢复性测试 | 安装性测试 | 数据处理测试 | 余量测试 | 强度测试 | 接口测试 | 人机交互界面测试 | 兼容性测试 |
| XX软件配置项测试 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统测试要求的测试类型 | 必须 |  |  |  | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 |  |  | 必须 | 必须 | 必须 |  | 必须 |

注：表格中的“√”表示需要进行此项测试，“－”表示不进行此项测试。

表6-2 未选取测试类型原因说明

| 序号 | 软件测试 | 测试类型 | 未选取原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX软件配置项测试 | 安装性测试 | 软件为嵌入式软件，且无安装性需求，故不开展相关测试类型测试 |
|  |  | 人机交互界面测试 | 软件为嵌入式软件，且无人机交互界面需求，故不开展相关测试类型测试 |
|  |  | 数据处理测试 | 软件需求规模说明中无数据处理要求，且无隐含要求，故不开展相关测试类型测试。 |
|  |  | 兼容性测试 | 软件需求规模说明中无兼容性要求，且无隐含要求，故不开展相关测试类型测试。 |

测试策略

依据《军用软件测试指南》以及相关国军标的要求，测试组分析了系统研制总要求、系统研制任务书、软件需求规格说明等文档，结合XXXX软件特点和研制方提供的测试环境，制定以下第三方测试策略：

- 文档审查内容为审查文档的测试齐套性、准确性、一致性和完整性，对于文档差距较大的软件，由测评机构提出申请，测评机构组织开展会议审查。

- XXXX软件为XXXX（例：关键）软件，需对全部程序开展静态分析和代码审查。

- 本测试先实施配置项测试，待配置项测试发现问题闭环后再实施系统级测试；

- 对于配置项测试，先开展文档审查、代码审查、静态分析等静态测试，待静态测试发现问题闭环后再开展动态测试；

- 本次测评对于性能指标（除时间强度指标外）的验证，需采集10次数据进行验证；

- 测试过程中存在有争议的问题，应组织研制单位、软件测评机构、软件总体单位、软件测评总体单位（如有）等相关方确认进行确认。

- 软件需求中未明确余量指标要求，依据《军用软件测评实验室测评过程和技能能力要求》按照20%的余量指标要求开展余量测试；

- 无法采用动态测试手段验证的内容采用代码审查的方式检查逻辑实现的正确性；

- 若存在需要观测中间运行状态等采用动态测试手段无法直接验证的功能时，借助插桩测试手段验证。

- 针对XX功能中的XX等功能/算法，首先采用代码审查的方式，人工审查软件代码实现满足软件需求规格说明、软件设计说明等文档的要求，然后开展动态测试。在动态测试过程中，受XXX限制/影响，采取XXXX方式，模拟典型的/边界上的场景，设计相应测试用例的XXX的测试输入数据，并查看软件能够进行XX功能/算法。

经分析，本次第三方测试需要开展的测试类型所对应的测试内容及测试方法见下表所示。

表6-3 测试类型及测试方法

| 测试类型 名称 | 测试类型标识 | 测试内容及方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档审查 | DC | 通过人工审查的方式，依据《军用软件开发文档通用要求》，对研制方提交的软件需求规格说明、设计文档进行审查。文档审查依据文档检查单。 |
| 静态分析 | SA | 利用静态分析工具辅助进行控制流分析、数据流分析、接口特性分析和表达式分析，验证软件质量度量和编码规则是否满足标准要求 |
| 代码审查 | CR | 按照经过评审的代码审查单，使用测试工具Klocwork和人工审查相结合的方式，对软件进行代码和设计的一致性、代码编程规范性检查。 |
| 逻辑测试 | LT | 测试程序代码逻辑结构设计的合理性、实现的正确性，并对代码的分支覆盖率，语句覆盖率，判定/条件覆盖率、状态机覆盖率的进行统计、分析，评估是否满足覆盖率要求，对无法覆盖的内容逐一进行分析和人工确认。 |
| 功能测试 | SU | 功能测试根据被测软件的功能特点， 用正常值的等价类输入数据值测试； b）用非正常值的等价类输入数据值测试； c）进行每个功能的合法边界值和非法边界值输入的测试； d）用一系列真实的数据类型和数据值运行，测试超负荷、饱和及其他“最坏情况”的结果； e）对控制流程的正确性、合理性等进行验证； f）对用户接口正常和异常数据输入的测试。 |
| 接口测试 | IO | 对配置项接口测试主要测试配置项软件的对外接口，对子系统接口进行测试主要测试子系统的对外接口； 1、测试输出的数据格式是否满足通信协议的要求； 2、对传输发生异常的数据，软件是否有相应的容错机制。 |
| 性能测试 | AC | 检查被测软件是否满足需求规格说明中规定的性能指标。性能测试需要进行多次读取测量值，每次测量值均满足测试要求，则测试通过。 抗干扰、移动性等性能使用信号源、信道仪等设备进行辅助测试； 传输性能、自组网性能使用windows自带ping工具、iperf工具等软件工具进行辅助测试； |
| 强度测试 | ST | 强制软件运行在不正常到发生故障的情况下（设计的极限状态到超出极限），检验软件可以运行到何种程度的测试； 强度测试通过长时间运行系统、加大通信力度等方式进行验证系统的抗压能力。 |
| 安全性测试 | SE | 进行对异常条件下软件的处理和保护能力的测试（以表明不会因为可能的单个或多个输入错误而导致的不安全状态）； 安全性针对用户鉴权、用户登录安全、参数合法性检查、异常断电安全等情况进行测试； |
| 人机交互界面测试 | GUI | 依据软件人机界面规范，验证软件人机交互界面的完整性，一致性，准确性，友好性，合理性，指导性； |
| 余量测试 | AT | 余量测试主要是验证程序存储空间、程序运行空间、数据存储空间以及软件控制周期的余量是否达到需求规格说明中的要求，若无明确要求时，一般要求留有不少于20%的余量。 |
| 边界测试 | BT | 针对各属性值的边界值，采用边界值左侧临界点、右侧临界点、边界值以及正常值等采样点数值进行验证。测试包括对正常范围内的边界进行测试，还包括对异常边界进行测试。 |
| 恢复性测试 | RE | 对软件在故障或复位后是否能够恢复到正确的状态进行测试。 恢复性包括系统配置恢复、单通恢复、告警恢复等异常状态的恢复情况进行验证； |
| 数据处理测试 | DP | a）应对数据文件存取、数据库操作、数据采集、数据融合、数据转换、数据解析等专门数据处理功能进行测试； b）应对剔除坏数据、数据滤波、数据容错等数据特殊处理功能进行测试； c）应针对数据读取/写入过程中的容错、保护、超时等进行测试； d）应对大数据处理算法、模型的实现正确性进行测试。 |
| 兼容性测试 | JR | 测试软件不同版本之间、不同软件产品之间、不同软硬件环境之间兼容程度 主要测试内容如下： a) 当新版本软件替代旧版本软件时，对软件进行向下兼容性测试； b) 当多个软件版本可以同时使用时，对软件进行相互兼容性测试； c) 当两个软件产品可在同一硬件环境中替换使用时，对软件进行交错兼容性测试； d) 当软件产品可能在不同的硬件设备中使用时，对软件进行适配兼容性测试； e) 当软件产品可能在不同的软件环境中使用时，对软件进行环境兼容性测试； f) 针对替代国外软件的国产化软件，对软件进行交错兼容性测试。 |
| 安装性测试 | AZ | 测试软件安装过程是否满足安装需求、是否符合安装规程。 主要测试内容如下： a) 对软件安装到应用系统中的操作过程是否正确进行测试 b) 测试安装过程与产品规格说明或用户手册中所说明的安装规程是否文实一致； c) 对软件卸载功能进行测试，并测试卸载后系统中的软件痕迹是否彻底清除干净； d) 对适用于多种操作系统或多种系统配置的软件，应对软件在各种环境下的安装性进行测试； e) 系统级测试中对应用软件的部署与撤收进行测试，包括在线升级、数据迁移、系统配置等相关。 |
| 容量测试 | RL | 测试软件在正常情况下所具备的最高能力。 主要测试内容如下： a) 针对具有时间约束要求的功能，测试出正常工作条件下实际执行时间的最值范围； b) 针对具有空间约束要求的功能，测试出正常工作条件下实际占用空间的最值范围； c) 针对通讯接口，测试出正常工作条件下实际传输时间、传输数据量的最值范围； d) 针对软件的处理能力，如处理目标数等，测试出正常工作条件下处理能力的最值范围。 |
| 互操作性测试 | HZ | 测试本软件与其他对同一功能或同一数据操作处理的协调性和一致。 主要测试内容如下： a) 对同一功能通过配置可在不同软件中实现的相关软件，测试各种配置下功能的正确性； b) 对因软件降级而将部分功能移交给其他软件执行的相关软件，测试功能移交的正确性； c) 对可异步并发操作同一共享数据源的相关软件，测试对数据源操作的相容性和一致性； d) 当同一功能（如指令条件判别、控制指令下达等）被不同软件（装备）同时进行操作时，测试操作处理的协调性和一致性。 |
| 可靠性测试 | KK | 从用户视角出发进行情景想定分析，建立软件的使用剖面（任务剖面/业务剖面/运行剖面/操作剖面等），在保证输入覆盖要求的情况下对软件进行定量度量，如，使用剖面的概率分布、使用特征的覆盖率等；监测软件出现的故障， 记录并统计软件的故障数据，依据故障数据对软件可靠性指标进行量化评估。 |
| 数据审查 | DT | a) 针对装订参数、诸元参数、安装参数等软件依赖数据的完整性、有效性、格式规范性等进行审查； b) 针对影响软件初始运行配置的数据，应对软件最大、最小、典型、默认配置下的数据的有效性进行审查； c) 针对用于控制的数据，应根据控制要求对数据的精度、门限/阈值数据的合理性、数据用于控制过程的准确性等进行审查； d) 针对数据的不可更改性等安全保护措施进行审查。 |

测试项及方法

按照测试类型描述各测试项

测试项（或测试子项）的要素至少应包括：

a) 名称和标识。每个测试项应有唯一的名称和标识，标识规则为XQ_测试类型_测试项名称缩写；

b）需求描述：描述该测试项需求

c) 测试项描述。简要描述测试目标和测试内容；

d) 测试方法。说明对测试项进行测试所采用的策略，包括采用的测试方法以及测试 数据生成方法、测试数据注入方法、测试结果捕获方法及分析方法、使用的测试工具等；

e)测试约束条件：描述测试项的测试的前提和初始化内容

f) 测试充分性要求。说明为实现测试目标，测试项应覆盖的范围及覆盖程度；

g) 测试项终止条件。说明正常终止的条件（例如，测试充分性是否达到要求）和导致测试异常终 止的可能情况；

h) 优先级。说明测试项的优先顺序；

i) 追踪关系。说明测试项对测试依据的追踪关系，应追踪到测试依据的某个具体功能（或子功能）、 接口、性能等。测试依据一般包括软件测试任务书/合同、软件开发文档、软件更改报告等。填写测试项追踪的文档名称及章节号，如软件需求3.3.1节、XXX通讯协议4.4.1节；追踪沟通单时需包括沟通单编号

★为了自动生成测试用例，对测试项描述和通过准则做如下规定

测试项描述分为以下几种情况：

测试项描述分为以下几种情况：

情况1，只有一个用例，且只有一个操作步骤，直接就一个测试点放入操作步骤，没有综述：

测试点

情况2，包含1个测试用例，有多个操作步骤：

测试用例综述

（1）用例名：

1）测试点1

2）测试点2

情况3，包含多个用例：

测试用例综述

（1）用例名：

1）测试点1

2）测试点2

（2）用例名：

1）测试点1

2）测试点2

通过准则如果只有一个结果，那么对应所有用例或步骤结果

情况1，只有一个结果，就直接写一句话：

结果1

情况2，多个步骤：

（1）用例名：

1）结果1

2）结果2

情况3，包含多个用例：

（1）用例名：

1）结果1

2）结果2

（2）用例名：

1）结果1

2）结果2

文档审查

文档审查是依据军用软件开发文档编写要求，开展的针对软件相关文档的审查。文档审查的具体 要求如下：

a) 审查软件文档种类是否齐套；

b) 审查软件文档内容是否完整；

c) 审查软件文档描述是否准确；

d) 审查软件文档格式是否规范；

e) 审查软件文档是否文文一致、文实相符；

f) 编制审查所用文档检查单并通过评审。为适应不同的文档审查，需要编制不同的文档检查单。

文档齐套性审查

| 测试项名称 | 文档齐套性审查 | 测试项标识 | XQ_DC_QTX | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | / |  |  |  |  |
| 需求描述 | 检查软件配套文档齐套性。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按附件中文档齐套性审查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 使用人工审查方法，按附件中文档齐套性审查单检查需求类、设计类、用户类、测试类文档是否齐套 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供文档。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供文档。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 被测软件文档种类齐全，内容完整，描述准确，格式规范 |  |  |  |  |

需求规格说明审查

| 测试项名称 | 软件需求规格说明审查 | 测试项标识 | XQ_DC_XQWD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | / |  |  |  |  |
| 需求描述 | 检查需求文档内容的准确性、完整性、一致性、规范性。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按照附件中需求类文档审查单对软件需求规格说明进行审查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 使用人工审查方法，按照附件中需求类文档审查单对软件需求规格说明逐项检查 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供需求规格说明文档。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供文档。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 需求文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |

设计说明审查

| 测试项名称 | 软件设计说明审查 | 测试项标识 | XQ_DC_SJWD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | / |  |  |  |  |
| 需求描述 | 检查设计说明文档内容的准确性、完整性、一致性、规范性。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按照附件中设计类文档审查单对软件设计说明进行审查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 使用人工审查方法，按照附件中设计类文档审查单逐项检查 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供设计文档。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供文档。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 设计说明文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |

用户手册审查

| 测试项名称 | 用户手册审查 | 测试项标识 | XQ_DC_YHWD | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | / |  |  |  |  |
| 需求描述 | 检查用户手册文档内容的准确性、完整性、一致性、规范性。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按照附件中手册类文档审查单对软件用户手册进行审查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 使用人工审查方法，按照附件中手册类文档审查单逐项检查 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供手册文档。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 对所有被测软件文档按照文档检查单逐项进行审查。 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供文档。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 手册文档内容完整，描述准确，格式规范，文档文文一致、文实相符。 |  |  |  |  |

代码审查

代码审查是依据相关标准及软件文档开展的针对软件程序代码的审查。代码审查的具体要求如下：

a) 以人工阅读方式对代码进行审查，可以借助工具辅助完成分析。

b) 代码审查包含编程准则检查、代码流程审查、软件结构审查、需求实现审查四个审查类型，测 试需求分析中应确定需要开展的审查类型。

c) 编程准则检查：依据编程准则的要求，对程序的编码进行编程准则的符合性检查。编程准则检 查的具体要求如下：

1) 应依据语言特点，确定编程准则的检查标准并通过评审；

2) 使用专业工具扫描出的警告信息应经过人工核实确认；

3) 应对编程准则问题进行分类、统计和量化评价。

d) 代码流程审查：审查程序代码的条件判别、控制流程、数据处理等是否满足设计要求。

e) 软件结构审查：依据设计文档，审查程序代码的结构设计，包括程序结构设计和数据结构设计， 在程序设计层发现问题。

f) 需求实现审查：依据需求文档及其他相关资料，审查程序代码的需求层的功能实现，审查中应 形成所有变量物理含义及取值含义的变量字典，依据数学模型、逻辑模型、时序模型、处理模 型等和变量字典审查程序代码的处理流程，发现需求实现的问题。

g) 代码审查的软件单元应列表汇总，并针对软件单元说明开展的审查类型。

h) 应根据软件的特点及审查内容，确定审查所用的代码审查单并通过评审。

| 测试项名称 | 代码审查 | 测试项标识 | XQ_CR | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 软件需求规格说明 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 对XXX软件进行代码审查 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按软件对应的代码审查单审查代码 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用代码审查的方式，根据软件对应的代码审查单（见附件）进行审查；使用Klocwork工具结合人工方式进行 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供源代码。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有需审查的代码模块均进行了审查 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供源代码。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 符合代码检查单的各项预期结果为通过。 |  |  |  |  |

代码走查

代码走查是由人脑模拟计算机，沿程序逻辑执行测试用例，查找代码中可能存在的缺陷。代码走 查的具体要求如下：

a) 组成走查小组，集体对代码进行阅读讨论，集体扮演人脑计算机角色对代码进行走查；

b) 针对需要走查的代码，设计具有代表性的测试用例，明确输入条件、走查步骤和执行结果；

c) 代码走查应具有完整的走查记录，记录测试用例执行过程中每一步骤的走查结果。

静态分析

静态分析是可借助专业工具对程序代码特性进行机械性和程序化的专项分析，静态分析的内容通 常包括程序结构分析、数据结构分析、控制流分析、数据流分析、接口分析、表达式分析、语言使用 分析、软件质量指标度量等。

静态分析应对程序代码的质量度量元进行统计与度量。程序质量度量的具体要求如下：

a) 质量度量元包括：软件的代码行数、有效代码行数、注释行数、模块数、模块代码行数、模块 圈复杂度、模块基本复杂度、模块扇入数、模块扇出数等。

b) 通常指标要求如下：

1) 软件总注释率不小于 20%（注释行数/代码行数*100%）；

2) 模块的平均规模不大于 200 行（模块代码行数之和/模块数）；

3) 模块的平均圈复杂度不大于 10（模块圈复杂度之和/模块数）；

4) 模块的平均扇出数不大于 7（模块扇出数之和/模块数）。

c) 对圈复杂度、规模行数、扇出数不满足指标要求的模块，应进行专项代码审查。

d) 基于指标要求并结合其他度量结果，给出软件编码质量的评价。

| 测试项名称 | 静态分析 | 测试项标识 | XQ_SA | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | / |  |  |  |  |
| 需求描述 | 对软件代码进行静态分析 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 验证软件质量度量和编码规则是否满足标准要求 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 利用静态分析工具进行静态分析，验证软件质量度量和编码规则是否满足标准要求。具体分析内容见附录C静态分析标准。 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | 研发方已提供源代码。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有模块均进行了静态分析 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：按照审查单逐项检查完毕，相关记录完整； 2.测试异常终止：承研单位未提供源代码。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 得到编码规则和质量度量结果，注释率不小于20%为通过。 |  |  |  |  |

数据审查

数据审查是依据相关文档开展的针对数据适用性的专项审查。数据审查的具体要求如下：

a) 针对装订参数、诸元参数、安装参数等软件依赖数据的完整性、有效性、格式规范性等进行审 查； b) 针对影响软件初始运行配置的数据，应对软件最大、最小、典型、默认配置下的数据的有效性 进行审查；

c) 针对用于控制的数据，应根据控制要求对数据的精度、门限/阈值数据的合理性、数据用于控 制过程的准确性等进行审查；

d) 针对数据的不可更改性等安全保护措施进行审查。

功能测试

功能测试是对软件的功能需求逐项进行的测试，以验证其功能是否满足要求。功能测试的具体要 求如下：

a) 应对软件功能进行分析，通过等价类、边界值、判定表、因果图、猜错法等分析方法确定软件 功能的输入；

b) 输入等价类应包括正常等价类和异常等价类；

c) 输入边界值应包括合法边界值和非法边界值；

d) 确定功能的输出及预期的输出结果和判定条件；

e) 应用真实数据测试超负荷、饱和及其他最坏情况等极端条件；

f) 应对功能控制流程、状态转换、模式切换等的正确性和合理性进行验证；

g) 在系统测试中，应在任务剖面和业务流程中进行测试；

h) 建议采用组合测试法、蜕变测试法等方法提高关键功能的测试充分性。

| 测试项名称 | XXXX功能 | 测试项标识 | XQ_SU_XXX | 优先级 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《XX 研制总要求》4.2 《XX软件需求规格说明》3.2.1.1无线接入配置； |  |  |  |  |
| 需求描述 | 当软件收到的飞行速度在正常范围[XX,YY]之间时，设置XX信号显示绿色；当飞行速度在正常范围外时，设置XX信号显示红色。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试项描述分为以下几种情况： 情况1，只有一个用例，且只有一个操作步骤，直接就一个测试点放入操作步骤，没有综述： 测试点 情况2，包含1个测试用例，有多个操作步骤： 测试用例综述 （1）用例名： 1）测试点1 2）测试点2 情况3，包含多个用例： 测试用例综述 （1）用例名： 1）测试点1 2）测试点2 （2）用例名： 1）测试点1 2）测试点2 |  |  |  |  |
| 测试方法 | XXXX环境下使用什么设备进行什么样的操作： 1）在XX设备上设置正常范围内的飞行速度，并观察XX信号是否显示绿色，验证XX软件正确给出了XX设备正常工作信号； 2）在XX设备上设置异常的飞行速度，并观察XX信号是否显示红色，验证XX软件正确给出了XX设备无法正常工作的信号。 |  |  |  |  |
| 测试约束条件 | XX软件部署成功，可正常允许 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 所有用例执行完毕，对于未执行的用例说明未执行原因 |  |  |  |  |
| 终止条件 | 1.测试正常终止：测试项分解的所有用例执行完毕，达到充分性要求，相关记录完整； 2.测试异常终止：由于某些特殊原因导致该测试项分解的测试用例不能完全执行，无法执行的原因已记录。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 情况1，只有一个结果，就直接写一句话： 结果1 情况2，多个步骤： （1）用例名： 1）结果1 2）结果2 情况3，包含多个用例： （1）用例名： 1）结果1 2）结果2 （2）用例名： 1）结果1 2）结果2 |  |  |  |  |

性能测试

性能测试是对软件的性能需求逐项进行的测试，以验证其性能是否满足要求。性能测试的具体要 求如下：

a) 应进行数据精度的测试，如数值计算的精确度等；

b) 应进行时间精度的测试，如执行时间、响应时间等；

c) 应进行空间占用的测试，如软件运行所占用的内存空间等；

d) 应进行处理能力的测试，如功能所处理的数据量等；

e) 应进行数据传输吞吐量的测试；

f) 应关注软件并发处理能力的测试；

g) 在系统测试中，应关注软件性能和硬件性能的集成；

h) 测试结果应得到具体的量化数值；

i ) 对具有不确定性的数值：

1) 应至少得到 5 组以上的实测值；

2) 应给出最大值、最小值、平均值的统计结果；

3) 对波动性较大的测量值，应统计出实测值的方差。

容量测试

容量测试是检验软件的能力最高能达到什么程度的测试。容量测试一般应测试到在正常情况下软 件所具备的最高能力。容量测试的具体要求如下：

a) 针对具有时间约束要求的功能，应测试出正常工作条件下实际执行时间的最值范围；

b) 针对具有空间约束要求的功能，应测试出正常工作条件下实际占用空间的最值范围；

c) 针对通讯接口，应测试出正常工作条件下实际传输时间、传输数据量的最值范围；

d) 针对软件的处理能力，如处理目标数等，应测试出正常工作条件下处理能力的最值范围。

接口测试

接口测试是对软件的接口需求逐项进行的测试，以验证其接口是否满足要求。功能测试的具体要 求如下：

a) 应对接口的信息格式是否正确进行测试，如帧格式是否满足要求；

b) 应对接口的信息内容是否正确进行测试，如内容的解析是否正确；

c) 应对接口的时间特性是否满足要求进行测试，如传输时间、时序关系等；

d) 应对外部干扰、丢帧、错帧、误码等异常模式予以容错性验证；

e) 配置项测试和系统测试中，应重点对软件的所有外部接口进行测试；

f) 软硬件系统中应特别关注软硬件接口，应关注信号触发类的接口测试。

安全性测试

安全性测试是检验软件功能安全性以及信息安全性是否满足要求的测试。安全性测试的具体要求 如下：

a) 应对软件安全性需求中确定的与软件相关的所有故障模式进行逐一测试，验证软件处理故障模 式的安全性措施正确并有效。

b) 应对系统故障后的降级处理能力进行测试。

c) 软硬件系统中，应进行软硬混合故障模式的测试。

d) 软件的安全关键单元或部件，必须进行安全性测试。

e) 对涉及安全性措施的结构、算法、容错、冗余及中断处理等设计，必须进行针对性的测试。

f) 应对多点组合故障模式进行测试，并结合各种最坏情况的组合进行测试。

g) 应对双工切换、多机替换等安全性的冗余设计措施进行测试。

h) 应对可能的异常事件进行测试，包括：

1) 可能的硬件异常，如，外设故障等；

2) 可能的软件异常，如，程序跑飞等；

3) 可能的操作异常，如，操作失误等；

4) 可能的输入异常，如，数据丢帧等；

5) 可能的时序异常，如，控制流程的时间顺序紊乱等。

i) 应对软件的信息保密与防护能力进行测试：

1) 应对软件使用的身份识别、权限保护能力进行测试；

2) 应对重要数据保护能力（如，抗非法访问能力、加密传输能力等）进行测试；

3) 应对软件和系统被恶意篡改或被攻击的防护能力进行测试。

边界测试

边界测试是对软件处在边界或端点情况下运行状态的测试。边界测试的具体要求如下：

a) 应对输入域或输出域的端点或边界点进行测试；

b) 针对数据结构（如，数组、字符串、堆栈等）进行端点或边界点测试；

c) 针对状态的转换条件（如，阈值判别、区间判别等）进行端点或边界点测试；

d) 针对状态的出现概率（如，设备状态、通讯状态等）进行小概率极端情况的测试；

e) 功能、性能、容量等涉及到的极限情况均视为广义端点或边界点进行测试；

f) 需要时，应考虑接近边界、超越边界、连续来回穿越边界等各种情况的测试。

恢复性测试

恢复性测试是对有恢复或重置功能的软件的每一类导致恢复或重置的情况逐一进行的测试，以验 证其恢复或重置功能。恢复性测试是要证实在克服软硬件故障后，系统能否正常地继续进行工作，且 不对系统造成任何损害。恢复性测试的具体要求如下：

a) 应对探测错误并通过容错恢复其正常工作的能力进行测试；

b) 应对自复位或备机切换措施恢复继续工作的能力进行测试；

c) 应对系统恢复后，依据记录数据恢复故障前运行作业、相关数据和系统状态等能力进行测试；

d) 应对恢复时间是否满足规定要求进行测试。

强度测试

强度测试是检验软件的外部可变性影响条件恶劣到何种程度将导致软件无法正常工作的测试。强 度测试的具体要求如下：

a) 应首先确定软件运行所依赖的外部可变性影响条件；

b) 控制外部可变性影响条件的范围变化（如，处理的信息量越来越大、通讯的数据量越来越大、 监测报警数越来越多），测试出直到软件故障或条件已达极限时的范围极限条件；

c) 控制外部可变性影响条件的频度变化（如，越来越频繁的外部错误、越来越小的通讯周期、越 来越频繁的中断信号），测试出直到软件故障或条件已达极限时的频度极限条件；

d) 对软件进行业务流程工作状态下的规定的长时间连续不中断运行的测试（并不要求一定运行至 出现故障）；

e) 当软件运行环境资源不能保证时，应在测试中逐步恶化运行环境条件，测试出直到软件故障时 的极限运行环境条件；

f) 对具有降级处理能力的软件，应对降级条件进行极限情况测试。

余量测试

余量测试是对软件是否达到需求要求的余量的测试。余量测试的具体要求如下：

a) 针对时间约束要求，应测试出实际执行时间相对于时间约束要求的余量；

b) 针对空间约束要求，应测试出实际占用空间相对于空间约束要求的余量；

c) 针对处理约束要求，应测试出软件具备的处理能力相对于处理约束要求的余量；

d) 针对通讯约束要求，应测试出数据传输吞吐量相对于带宽的余量；

e) 如无明确规定，最少应有 20%以上的余量

人机交互界面测试

人机交互界面测试是对所有人机交互界面提供的操作和显示界面进行的测试，以检验是否满足用 户的要求。人机交互界面测试的具体要求如下：

a) 应依据用户手册或操作手册，逐条验证文实的一致性；

b) 应对界面显示的符合性、准确性、直观性等进行测试；

c) 应对操作输入的方便性、健壮性、提示性等进行测试；

d) 应对人机交互的友好性、导航性、适宜性等进行测试；

e) 软硬系统中作为软件输入的操作杆、旋钮、开关等均属于操作界面范畴，作为软件输出的警示 灯、蜂鸣器等均属于显示界面范畴。

安装性测试

安装性测试是检验软件安装过程是否满足安装需求、是否符合安装规程的测试。安装性测试的具 体要求如下：

a) 应对软件安装到应用系统中的操作过程进行测试，验证安装过程的正确性；

b) 应验证安装过程与产品规格说明或用户手册中所说明的安装规程是否文实一致；

c) 应对软件卸载功能进行测试，测试卸载后系统中的软件痕迹是否彻底清除干净；

d) 对适用于多种操作系统或多种系统配置的软件，应进行各种环境下的安装性测试；

e) 系统级测试中对应用软件的部署与撤收进行测试，包括在线升级、数据迁移、系统配置等相关 内容的测试。

逻辑测试

逻辑测试是测试程序代码逻辑结构设计的合理性、实现的正确性。逻辑测试利用程序代码内部的 逻辑结构及相关信息设置监测点，设计或选择测试用例，在测试用例执行过程中记录监测点的状态， 确定实际状态是否与预期状态一致。逻辑测试的具体要求如下：

a) 代码覆盖种类见附录 E，应依据软件等级提出具体的覆盖要求； b) 关键代码宜在软件配置项真实运行的过程中进行覆盖率的统计。

兼容性测试

兼容性测试是检验软件不同版本之间、不同软件产品之间、不同软硬件环境之间兼容程度的测试。 兼容性测试的具体要求如下：

a) 当新版本软件替代旧版本软件时，应进行向下兼容性测试；

b) 当多个软件版本可以同时使用时，应进行相互兼容性测试；

c) 当两个软件产品可在同一硬件环境中替换使用时，应进行交错兼容性测试；

d) 当软件产品可能在不同的硬件设备中使用时，应进行适配兼容性测试；

e) 当软件产品可能在不同的软件环境中使用时，应进行环境兼容性测试；

f) 针对替代国外软件的国产化软件，应进行交错兼容性测试。

数据处理测试

数据处理测试是对完成专门数据处理功能所进行的测试。数据处理测试的具体要求如下：

a) 应对数据文件存取、数据库操作、数据采集、数据融合、数据转换、数据解析等专门数据处理 功能进行测试；

b) 应对剔除坏数据、数据滤波、数据容错等数据特殊处理功能进行测试；

c) 应针对数据读取/写入过程中的容错、保护、超时等进行测试；

d) 应对大数据处理算法、模型的实现正确性进行测试。

互操作性测试

互操作性测试是检验不同软件对同一功能或同一数据操作处理的协调性和一致性的测试。互操作 性测试的具体要求如下：

a) 对同一功能通过配置可在不同软件中实现的相关软件，应验证各种配置下功能的正确性；

b) 对因软件降级而将部分功能移交给其他软件执行的相关软件，应验证功能移交的正确性；

c) 对可异步并发操作同一共享数据源的相关软件，应验证对数据源操作的相容性和一致性；

d) 当同一功能（如指令条件判别、控制指令下达等）被不同软件（装备）同时进行操作时，应验 证操作处理的协调性和一致性。

测试内容充分性及测试方法有效性分析

XX软件测试共12种测试类型，其中文档审查5项，静态分析1项，功能测试45项，性能测试4项，接口测试10项；边界测试2项，安全性测试2项，数据处理测试3项，恢复性测试2项，人机交互界面测试6项，强度测试1项，安装性测试1项。

测试项覆盖了软件需求规格说明中的全部软件需求。对软件需求规格说明的需求项追踪说明见附录3。测试过程能够满足对被测软件测评要求，保证测试效率并获得完整有效的测试结果。

软件评价内容与方法

软件需求符合性

从以下几方面评价软件需求符合性：

- 软件是否实现了研制总要求、系统规格说明中规定的全部软件需求；

- 软件是否实现了任务书中规定的全部需求；

- 软件是否实现了软件需求规格说明中规定的全部需求；

软件指标符合性

从以下方面评价软件指标符合性：

- 软件是否实现了任务书和需求中规定的全部软件相关技术指标；

- 软件性能是否满足相关要求；

- 软件软件是否符合装备使用要求；

- 软件在实装环境下的适应性；

软件质量评价

从以下几个方面评价软件质量：

- 软件编码质量是否满足要求，用代码的质量度量元统计度量编码质量，包括：

- 软件总注释率不小于20%；

- 模块的平均规模不大于200行；

- 模块的平均圈复杂度不大于10；

- 模块的最大圈复杂度不大于80；

- 模块圈复杂度大于20的比例不大于20%；

- 模块的平均扇出数不大于7；

- 统计软件首轮测试缺陷率及每轮回归测试缺陷率。

- 软件文档种类是否齐套、内容是否完整、描述是否准确、格式是否规范及文档是否文文一致、文实相符。

- 测试中发现问题的修改处理情况，对遗留问题的影响分析；

软件问题类别及等级

问题类别

根据TE-BTCG-003-2021《军用软件测试指南》，本次测试对软件问题类型作如下分类：

表6-4 问题类别表

| 问题类别 | 解释说明 |
| --- | --- |
| 需求问题 | 用户需求、系统需求或软件需求问题 |
| 设计问题 | 系统设计或软件设计问题 |
| 文档问题 | 文档描述问题 |
| 编码问题 | 代码实现问题 |
| 数据问题 | 数据规格、数量、语义等问题 |
| 其他问题 | 上述问题之外的问题 |

问题等级

根据TE-BTCG-003-2021《军用软件测试指南》，软件问题按照重要度等级划分为以下等级，具体说明如下：

- 重大问题：软件问题导致程序无法继续运行、丧失主要功能或造成重大损失的，视为重大问题：

- 导致系统死机、崩溃或异常退出；

- 主要功能未实现或实现错误；

- 造成人员、环境等重大损失；

- 重要数据丢失，且很难恢复。

- 严重问题：软件问题对主要功能性能有较大影响或造成严重损失，视为严重问题：

- 没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能等有较大影响；

- 没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能等有较大影响；

- 造成人员、环境等严重损失；

- 重要数据丢失，但能以某种方式恢复；

- 软件文档对主要功能、性能描述缺失或错误。

- 一般问题：软件问题对功能性能有较小影响或造成一般损失，视为一般问题：

- 没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

- 没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

- 软件操作与软件使用说明不符；

- 软件文档存在准确性、一致性、错别字等影响较小的问题。

测评通过准则

软件测评通过准则如下：

- 评测中心按照要求对被测软件按照软件测评大纲中规定的内容完成了测试；

- 软件文档齐套，内容完整，描述准确，文文一致、文实一致，满足相关标准的要求；

- 软件实现了软件研制任务书、软件需求规格说明所规定软件功能、性能、接口、安全性等需求；

- 承研单位对测评机构报告的软件问题均进行了正确有效的整改，或对遗留问题进行了合理的解释并通过测评审查；

测评数据采信

无。

测评度量数据及采集要求

本次软件测评需采集的度量数据及采集要求见下表。

表7-1 问题类别表

| 序号 | 需采集的度量数据 | 采集要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件功能点数度量 | 针对需求文档中定义的需求唯一标识进行采集 |
|  | 程序模块数度量 | 针对设计文档中定义的程序模块以及源程序进行采集 |
|  | 测试项度量 | 针对测评大纲中定义的测试项唯一标识进行采集 |
|  | 用例度量 | 针对测试说明中定义的测试用例唯一标识进行采集 |
|  | 问题度量 | 针对软件问题报告单中的问题个数进行采集，按类别和严重程度进行分类统计 |

测评暂停、恢复与中止

出现下列情况之一，测评机构应及时提出暂停鉴定测评工作的申请：

- 测评过程中存在重大安全保密隐患；

- 被测软件存在重大技术问题，影响测评工作继续开展；

- 研制单位不能在规定时限内解决软件问题（缺陷），或大部分问题（缺陷）无法达成共识。

经任务委托方批准后，测评工作可暂停。当导致暂停的问题已解决，并经软件测评总体单位（如有）、军事代表机构（如有）、项目研制总体等相关方确认，且获得批准后可重新启动测评工作；如问题无法得到解决，获得批准后可中止测评工作。

测评组织及任务分工

测评项目组由项目负责人、项目组成员质量保证员、监督员等岗位组成，组成及职责分工见下表。

表9-1测评项目组组成及职责分工

| 序号 | 人员 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 | 负责组织软件测试文档的编写、设计测试用例；组织分析测试结果；编写并提交测评报告；管理测试过程。 |
|  |  | 项目组成员 | 参与测试大纲、测试说明、测试报告的编写；参与测试执行 |
|  |  | 质量保证员 | 负责测评过程的管理 |
|  |  | 质量监督员 | 负责测评产品的监督 |
|  |  | 配置管理员 | 负责受控库被测件的接收、工作产品受控库的建立与配置管理 |
|  |  | 研制单位 | 软件测试技术保障 |

测评保障

测评条件保障

XXX单位负责测评设备、场地保障，主要包括测试环境提供等。

中国科学院卫星软件评测中心负责测评技术、数据保障，主要包括测试文档编写、测试用例执行等。

配置管理

测试过程中，项目组将严格按照评测中心配置管理的要求进行配置管理活动，保证工作产品的完整性。配置库包括开发库、受控库和产品库。

测试配置管理的对象包括测试工作产品、被测软件、测试工具及环境。

测评工作形成的工作产品包括：测评大纲、测试说明、测试记录、测评报告，及过程质量记录等，均须纳入配置管理。

由项目组配置管理员负责项目的开发库管理，中国科学院卫星软件评测中心配置管理员负责项目的受控库管理，资料管理员负责产品库管理。

软件测评设置两个基线，需求基线和产品基线，制定配置管理计划见下表所示。

表10-1配置管理计划

| 基线 名称 | 配置管理项名称 | 标识码 | 负责人 | 基线 批准人 | 基线建立时机 | 预计基线完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 基线 | 软件测试委托书 | / | 丁小蕊 | 施敏华 | 所有基线配置项入受控库3天内 | 2025年1月 |
|  | 软件需求规格说明 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
|  | 软件设计说明 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
|  | 使用手册 | / | 丁小蕊 |  |  |  |
| 产品 基线 | 测评大纲 | TO | 张维海 | 施敏华 | 所有基线配置项入受控库3天内 | 2025年3月 |
|  | 测试说明 | TD | 张维海 |  |  |  |
|  | 测试问题单 | QT | 张维海 |  |  |  |
|  | 测试记录 | TN | 张维海 |  |  |  |
|  | 测评报告 | TR | 张维海 |  |  |  |
| 确定配置管理项及标识 |  |  |  |  |  |  |
| 配置管理项名称 |  | 标识码 | 负责人 | 批准人 | 受控时机 |  |
| 被测软件及文档 |  | / | 张维海 | 韩强 | 被测件接收后 |  |
| 测试工具及环境 |  | / | 张维海 |  | 测试环境确认后 |  |
| 测评大纲 |  | TO | 张维海 |  | 评审后7个工作日内 |  |
| 测试说明 |  | TD | 张维海 |  |  |  |
| 测试问题单 |  | QT | 张维海 |  |  |  |
| 测试记录 |  | TN | 张维海 |  |  |  |
| 测评报告 |  | TR | 张维海 |  |  |  |
| 配置审核时机 |  | 配置项初始入库/变更入库、基线建立/变更 |  |  |  |  |

质量保证

质量保证

中国科学院卫星软件评测中心为该项目配备专职质量保证人员，制定项目的质量保证计划，明确需开展的评审、需保证的工作产品和项目采用的标准规范等内容。本项目需开展的评审包括测评大纲、测试说明、测评报告评审，以及测试就绪和测试总结评审等阶段管理评审。在项目开展过程中，由项目质量保证人员按照质量保证计划，对项目正在运行的过程和正在形成的工作产品开展质量保证活动，以验证它们符合相应的程序和标准。所有外发的测试工作产品都要经过质量保证人员审核。

质量保证计划

质量保证计划见下表所示。

表10-2测评工作质量保证计划表

| 里程碑事件 | 里程碑定义 |  | 工作产品 | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求里程碑（完成评审，可进入测试执行阶段。） |  | 测试大纲 测试说明 | 2025年1月 |  |
|  | 产品里程碑（完成评审，可进入项目交付。） |  | 测试问题单 测试报告 | 2025年3月 |  |
| 过程评审 | 评审内容 |  |  | 评审时间 |  |
|  | 测试大纲评审/测试说明评审 |  |  | 2025年1月 |  |
|  | 测试总结评审 |  |  | 2025年3月 |  |
| 产品保证活动 | 工作产品 | 活动计划 |  |  | 工具及记录 |
|  | 测试大纲 | 正式评审前 |  |  | 工作产品审核检查单 |
|  | 测试说明 | 正式评审前 |  |  |  |
|  | 测试问题单 | 正式评审前 |  |  |  |
|  | 测试报告 | 正式评审前 |  |  |  |
| 过程保证活动 | 过程阶段 | 活动计划 |  |  | 工具及记录 |
|  | 测试立项 | 阶段结束 |  |  | 过程活动质量保证检查单 |
|  | 测试需求分析与策划 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试设计与实现 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试执行 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 回归测试 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 测试总结 | 阶段结束 |  |  |  |
|  | 归档与交付 | 阶段结束 |  |  |  |
| 质量记录 | 评审检查单、测评产品监督记录、测评过程监督记录、不符合项报告单（如果发生）、预防项报告单（如果发生） |  |  |  |  |
| 其它事项 | / |  |  |  |  |

评审与控制

设计评审

根据《军用软件鉴定测评指南》及有关规定，在软件测评过程的各阶段进行评审。通过评审（审查）后方可开展下一阶段的工作。测评工作评审项目见下表。

表10-3测评工作评审项目表

| 序号 | 工作项目 | 评审形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测评大纲审查 | 外部评审 |
| 2 | 测试说明评审 | 内部评审 |
| 3 | 测试就绪评审 | 内部评审 |
| 4 | 测评总结评审 | 外部评审 |

过程控制

依据评测中心质量管理体系文件，对每个测试阶段及其工作项目、形式、验证文件进行规定，具体见下表。

表10-4测评工作过程控制表

| 序号 | 工作项目 | 工作阶段 | 工作形式 | 验证文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评大纲的拟制和审查 | 测试策划与测试需求分析 | 审查 | 审查意见 |
| 2 | 测试说明的拟制和评审 | 测试设计和实现 | 评审 | 评审意见 |
| 3 | 测试就绪评审 | 测试设计和实现 | 评审/检查 | 测试就绪检查表 |
| 4 | 执行测试用例，记录测试过程 | 测试执行 | 检查 | 质量检查表 |
| 5 | 编写测评报告，测评总结评审 | 测试总结 | 评审 | 评审意见 |

文档控制

根据GJB 438C-2009和测评中心质量管理体系文件，在软件测评过程的各阶段依次产生以下主要文档：测评大纲、测试说明、测试执行记录和问题报告单、测评报告。

人员控制

由5名符合评测中心质量管理体系中人员要求的测试人员组成测评项目组，项目负责人负责监督控制项目实施。

设置质量保证人员，负责本项目质量监督工作。

设置配置管理员，负责本项目的配置管理工作。

测评风险分析

测评工作可能存在如下风险，可能延缓或阻碍测试计划的如期实施，导致工作进度和测试结果受到影响。为保证测评工作顺利完成，应采取相应措施避免或消除这些风险。

测评过程的风险分析及应对措施见下表所示：

表10-5风险分析表

| 序号 | 风险名称 | 风险描述及风险分析 | 风险概率 | 风险后果 | 风险处理对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员风险 | 研制人员无法及时配合开展测试工作 | 中 | 一般 | 及时将情况上报，与研制单位项目负责人加强沟通、协调，安排配合测试工作。 |
| 2 | 资源风险 | 测试环境资源不能够有效的及时到位，包括实施场地、所需设备等。 | 低 | 一般 | 及时与委托方、研制单位协调相关测试环境资源。 |
| 3 | 进度风险 | 研制单位未按照规定的时间节点提供被测件，无法及时开展测试/回归测试，影响测试进度。 | 低 | 一般 | 及时将情况上报，并与研制单位项目负责人及时协调解决。 |
| 4 | 技术风险 | 代码走查测试类型不在军用校准和测试实验室认可技术能力范围内，影响到了对代码走查指标的考核。 | 高 | 中 | 加强对代码走查测试方法的描述力度，做到描述清晰无歧义，加强对代码走查类型的内审力度，在大纲鉴定评审通过后再开展测试执行工作，详细记录测试结果，确保对代码走查指标的考核有效。 |
| 5 |  | 功耗分析类型不在军用校准和测试实验室认可技术能力范围内，影响到了对功耗分析指标的考核。 | 高 | 中 | 加强对功耗分析方法的描述力度，做到描述清晰无歧义，加强对功耗分析类型的内审力度，在大纲鉴定评审通过后再开展测试执行工作，详细记录测试结果，确保对功耗分析指标的考核有效。 |

测评分包

无。

测评安全与保密

为保护软件研制单位的知识产权和保守国家秘密，测评机构做出如下承诺：

1）测评项目组成员不从事与被测软件类似的软件开发工作；

2）不复制、传播和留存软件文档、程序等技术资料；

3）对软件技术资料和测评文档进行相应的保密管理；

4）未经委托方允许，不公示软件测评结果。

有关问题的说明

无。

- 附录A 文档审查单

- A.1 文档齐套性查单

| 项目名称 | {{name}}鉴定测评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 | {{ident}} |  |  |
| 审查文档 | 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书Al4.021.3390 SDTD-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件开发计划Al4.021.3390 SDP-2.00 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件配置管理计划Al4.021.3390 SCMP-2.00 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件质量保证计划Al2.403.3390SQAP-2.00 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明Al4.021.3390 SRS-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件概要设计说明Al4.021.3390-HDS-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件详细设计说明Al4.021.3390-DDS-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件仿真测试计划Al4.021.3390 PLDSSTP-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件仿真测试说明Al4.021.3390 PLDSSTD-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件仿真测试报告Al4.021.3390 PLDSSTR-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件确认测试计划Al4.021.3390 PLDSVTP-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件确认测试说明Al4.021.3390 PLDSVTD-2.01 广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件确认测试报告Al4.021.3390 PLDSVTR-2.01 CX-3E广域精根数据处理机接口管理FPGA软件使用说明Al4.021.3390 SUD-2.01 CX-3E广域精根数据处理机接口管理FPGA软件研制总结报告Al4.021.3390 SDSR-2.00 |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  | 审查结果 |
| 齐套性 | 是否有软件研制任务书 是否有软件开发计划 是否有软件配置管理计划 是否有软件质量保证计划 是否有软件需求规格说明 是否有软件设计说明 是否有软件测试计划 是否有软件测试说明 是否有软件测试报告 是否有软件版本说明 是否有软件用户手册 是否有软件产品研制总结报告 是否有软件产品规格说明 |  | 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 |
| 完整性 | 封面内容是否完整、正确，是否包括了文档名称、版本、密级、编号、单位、编写时间 |  | 是 否 |
|  | 文档签署是否完整，包括拟制、审核、批准等信息 |  | 是 否 |
| 规范性 | 是否有直观明了的索引（目录）和排版格式，并且正确 |  | 是 否 |
|  | 页眉、页脚、页码是否符合要求 |  | 是 否 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |

- A.2 软件需求规格说明审查单

| 文档名称 |  | {{name}}需求规格说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 |  | XXX |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项 | 审查内容 | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
| 1 | 完整性 | 标识描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统概述本文档适用的系统和软件的用途，描述系统与软件的一般特性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文档概述了本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 引用文档应列出文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期 |  |  |  |  |
| 5 |  | CSCI能力需求标识出所要求的每一个CICI能力，并列出与该能力有关的需求，包括所需的CSCI行为 |  |  |  |  |
| 6 |  | CSIC的外部接口需求应使用唯一的标识符标识CSCI每一个外部接口，并描述为实现该接口提出的该CSCI的需求。 |  |  |  |  |
| 7 |  | CSCI内部接口需求应指明施加于CSCI内部接口的需求 |  |  |  |  |
| 8 |  | 保密性需求应指明与维护保密性有关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 安全性需求应指明关于防止或尽可能降低对人员、财产和物理环境产生以外危险的CSCI安全性需求 |  |  |  |  |
| 10 |  | 环境适应性需求应指明CSCI的运行环境需求 |  |  |  |  |
| 11 |  | 计算机资源需求应指明CSCI必须使用的计算机硬件的需求、计算机硬件资源的使用需求、必须使用或必须被纳入本CSCI的计算机软件需求、必须使用的计算机通信方面的需求 |  |  |  |  |
| 12 |  | 设计和实现约束应指明约束CSCI的设计和实现的需求 |  |  |  |  |
| 13 |  | 人员相关需求描述与使用或保障本CSCI的人员有关的CSCI需求，包括人员的数量、职能等级、工作周期、必须的培训以及其他信息 |  |  |  |  |
| 14 |  | 训练相关需求应指明与训练相关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 15 |  | 软件保障需求应指明与软件保障考虑有关的CSCI需求 |  |  |  |  |
| 16 |  | 包装需求应指明为了交付而对CSCI进行包装、标记和处理的需求 |  |  |  |  |
| 17 |  | 需求的优先顺序和关键性应指明本规格说明中各需求的优先次序、关键性或表示其相对重要性的权重 |  |  |  |  |
| 18 |  | 合格性规定应定义一组合格性检验方法，针对每个需求制定确定需求得到满足所使用的方法 |  |  |  |  |
| 19 |  | 需求可追踪性应描述从本规格说明中的每一个CSCI需求所涉及的系统/子系统需求的可追踪性，以及从分配给本CSCI的每一个系统/子系统需求，到所涉及的CSCI需求的可追踪性 |  |  |  |  |
| 20 | 准确性 | 对各项需求项目的描述准确无歧义 |  |  |  |  |
| 21 |  | 列举的各项需求均具备可测试性 |  |  |  |  |
| 22 |  | 在已知的条件限制下，所有的需求都应为可实现的需求 |  |  |  |  |
| 23 | 一致性 | 各项需求之间无相互矛盾或冲突 |  |  |  |  |
| 24 |  | 需求规格说明与其他软件文档之间无相互矛盾或冲突 |  |  |  |  |

- A.3 软件设计文档审查单

| 文档名称 |  | {{name}}设计说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 |  | XXX |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项 | 审查内容 | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
| 1 | 完整性 | 标识描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统概述本文档适用的系统和软件的用途，描述系统与软件的一般特性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文档概述了本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 引用文档应列出文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期 |  |  |  |  |
| 5 |  | CSCI级设计决策应根据需要分条给出CSCI行为设计的决策和其他影响组成该CSCI的软件单元的选择与设计的决策。 |  |  |  |  |
| 6 |  | CSCI部件描述构成该CSCI的所有软件单元、软件单元的静态关系、每个软件单元的用途、每个软件单元的开发状态/类型、CSCI计划使用的计算机硬件资源、标识实现每个软件单元的软件放置在哪个程序库中。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 执行方案应说明软件单元间的执行方案，说明软件单元间的动态关系 |  |  |  |  |
| 8 |  | 接口标识和接口图应标识每一个接口，包含项目唯一的标识符，并声明哪些实体具有固定的接口特性，说明哪些实体正在开发或修改之中 |  |  |  |  |
| 9 |  | 通过唯一的标识符来标识接口，并标识接口实体，分条描述单方或双方接口实体的特性 |  |  |  |  |
| 10 |  | CSCI详细设计应通过项目唯一的标识符来标识软件单元，并对该单元进行说明。 a. 单元设计决策； b. 该软件单元设计中的任何约束、限定或非常规特征； c. 如果使用的编程语言不同于该CSCI所指定的语言，则应指出并说明使用它的理由； d. 如果该软件单元包含过程性命令或由过程性命令组成，应列出这些过程性命令，并引用解释它们的用户手册或其他文档； e. 如果该软件单元包含、接收或输出数据，应对它的输入、输出及其他数据元素和数据元素组合体进行说明； f. 如果该软件单元包含逻辑，则给出该软件单元所用到的逻辑。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 需求可追踪性包含从本文档所标识的每个软件单元，到分配给它的CSCI需求的可追踪性，以及从每个CSCI需求，到被分配这些需求的软件单元的可追踪性。 |  |  |  |  |
| 12 | 准确性 | 程序流程图、时序图等符合标准规范 |  |  |  |  |
| 13 |  | 所有的变量说明和模块说明均清晰无歧义 |  |  |  |  |
| 14 |  | 所有的文字和图形应描述清晰准确 |  |  |  |  |
| 15 |  | 无二义性的定义、术语或内容 |  |  |  |  |
| 16 | 一致性 | 设计文档上下文一致无冲突 |  |  |  |  |
| 17 |  | 设计文档中图文一致无冲突 |  |  |  |  |
| 18 |  | 设计文档与需求文档一致，无冲突 |  |  |  |  |

- A.3 使用说明审查单

| 文档名称 |  | {{name}}使用说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 |  | XXX |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项 | 审查内容 | 审查结果（填√） |  |  | 备注 |
|  |  |  | 通过 | 未通过 | 不适用 |  |
| 1 | 完整性 | 标识描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统概述本文档适用的系统和软件的用途，描述系统与软件的一般特性 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文档概述了本文档的用途和内容，并描述与它的使用有关的保密性方面的要求。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 引用文档应列出文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期 |  |  |  |  |
| 9 |  | 意外事故及运行的备用状态和方式应说明在紧急时刻以及在不同运行状态和方式下用户处理软件的差异 |  |  |  |  |
| 10 |  | 保密性应概述与本软件相关的保密性考虑 |  |  |  |  |
| 11 |  | 帮助和问题报告应标识联系方式、获得帮助和报告软件使用中遇到问题所遵循的规则 |  |  |  |  |
| 12 |  | 软件入门应描述软件的首次用户熟悉设备、访问控制、安装配置软件的操作和规程，软件启动的规程，软件停止和挂起的方法 |  |  |  |  |
| 13 |  | 能力应简述事务、功能或其他的处理之间的关系 |  |  |  |  |
| 14 |  | 约定应描述软件使用的任何约定 |  |  |  |  |
| 15 |  | 处理应描述软件所有功能、事务或其他的过程 |  |  |  |  |
| 16 |  | 有关的处理应标识并描述全部关于未被用户直接调用，也未描述的由软件执行的批处理、脱机处理或后台处理 |  |  |  |  |
| 17 |  | 数据备份应描述创建和保留备份数据的规程 |  |  |  |  |
| 18 |  | 错误、故障和紧急情况下的恢复应给出从发生错误或故障中重启和恢复的详细规程 |  |  |  |  |
| 19 |  | 消息应列出完成用户功能时可能发生的所有错误消息、诊断消息、提示消息等 |  |  |  |  |
| 20 |  | 快速参考指南应为使用该软件提供或引用快速参考卡或页 |  |  |  |  |
| 21 | 准确性 | 明确说明软件各功能运行时的输入数据类型和范围、精度 |  |  |  |  |
| 22 |  | 明确说明软件输出数据的类型和范围，若输出为固定目录下的固定文件，应明确文件路径 |  |  |  |  |
| 23 |  | 软件运行若存在等待时间，应给出等待周期范围，并说明超过范围时应采取的操作 |  |  |  |  |
| 24 |  | 所有的文字和图形应描述清晰准确 |  |  |  |  |
| 25 | 一致性 | 与需求、设计等其他文档保持一致、无冲突 |  |  |  |  |
| 26 |  | 文档上下文无冲突 |  |  |  |  |
| 27 |  | 定义的操作流程与实际操作流程一致 |  |  |  |  |
| 28 |  | 文档中图文一致无冲突 |  |  |  |  |

- 附录B 代码审查单

- B.1 GJB 9765-2020 VHDL语言编码规则检查单

| 序号 | （GJB9765-2020）规范内容 | 强制/准则 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 模块/单元应包含输入/输出端口 | 强制 |  |
|  | 除双向端口外，输出信号不应直接用来驱动同一个模块内部的逻辑 | 强制 |  |
|  | 顶层应只实现例化，避免出现胶连逻辑 | 强制 |  |
|  | 设计模块划分应以功能独立性为原则，一个文件应对应一个设计模块 | 建议 |  |
|  | 设计内部应避免使用三态逻辑 | 强制 |  |
|  | 设计中应避免存在多余代码或不可达分支 | 建议 |  |
|  | 进程中敏感信号列表应完整正确 | 强制 |  |
|  | 信号、变量定义时必须设置位宽 | 强制 |  |
|  | 避免出现多余的信号或端口 | 建议 |  |
|  | 条件判断表达式中避免使用“？”“X”“Z”等状态 | 强制 |  |
|  | 不应在一个进程中使用多个eventcontrol段 | 强制 |  |
|  | 禁止使用整数数组和时钟数组 | 强制 |  |
|  | 信号命名禁止与关键字重复 | 强制 |  |
|  | 时钟的命名应与一般的端口名字相区别 | 建议 |  |
|  | 信号的命名规则，详见编码规范 | 建议 |  |
|  | 避免在进程中出现空语句 | 强制 |  |
|  | 跨越多个模块层次的信号应该使用同样的命名 | 建议 |  |
|  | 信号应在赋值后使用 | 强制 |  |
|  | 运算符两端信号或参数位宽应相等 | 强制 |  |
|  | 常量赋值表达式等号右边应为固定数值 | 强制 |  |
|  | 例化的端口映射数量与实际的端口数量应保持一致 | 强制 |  |
|  | 不应在整数、实数和无符号整数之间使用隐式转换 | 强制 |  |
|  | 避免将有符号数和无符号数混用于同一运算式 | 强制 |  |
|  | 同一模块中的单向信号不应有多重驱动 | 强制 |  |
|  | 相同的信号源应避免驱动同一个寄存器的多个异步信号端 | 强制 |  |
|  | 三态节点的使能端和输入端不应被同一信号源驱动 | 建议 |  |
|  | 设计中应避免产生非预期的锁存器 | 建议 |  |
|  | 避免使用组合逻辑的输出控制三态门 | 建议 |  |
|  | 循环语句的要求。 | 强制 |  |
|  | case语句的要求。 | 强制 |  |
|  | if语句的要求。 | 强制 |  |
|  | 禁止时钟信号再汇聚 | 强制 |  |
|  | 禁止时钟信号连接到多路选择器的控制端 | 强制 |  |
|  | 避免使用组合逻辑产生的时钟 | 建议 |  |
|  | 避免使用门控时钟 | 强制 |  |
|  | 对跨时钟域信号应采取同步处理措施 | 强制 |  |
|  | 避免在时钟路径上插入反相器或缓冲器 | 建议 |  |
|  | 全局时钟应使用全部时钟布线资源 | 建议 |  |
|  | 避免使用行波时钟 | 建议 |  |
|  | 同一进程中宜只使用一个时钟 | 强制 |  |
|  | 在设计中应尽量减少时钟域，最好只使用一个时钟域 | 建议 |  |
|  | 时钟信号源不应驱动不同时钟沿触发的寄存器 | 建议 |  |
|  | 跨时钟域时，多位信号的编码建议采用格雷码的编码方式 | 建议 |  |
|  | 避免同源时钟在不同模块中使用不同的名称 | 建议 |  |
|  | 应使用复位操作对寄存器进行初始化 | 建议 |  |
|  | 禁止将寄存器的输出反馈到复位(置位)端 | 强制 |  |
|  | 复位与置位信号不应来自同一个信号 | 强制 |  |
|  | 异步复位释放时应采用同步释放的方式 | 强制 |  |
|  | 在同一时刻应使用同一个复位域对所有模块进行复位 | 建议 |  |
|  | 设计中应定义系统复位，且将系统复位信号设置为全局时钟网络 | 建议 |  |
|  | 复位(置位)信号不宜用做数据或使能信号使用 | 强制 |  |
|  | 寄存器复位管脚不宜悬空 | 强制 |  |
|  | 不宜用时钟信号做复位(置位)操作 | 建议 |  |
|  | 同步复位时，外部复位信号应当使用两级级联寄存器同步 | 建议 |  |
|  | 同一个复位(置位)信号应使用唯一的有效沿 | 建议 |  |
|  | 组合逻辑作为复位信号时应该被同步 | 建议 |  |
|  | 对状态机中的无效状态必须进行适当处理 | 强制 |  |
|  | 状态机在综合时应对综合属性进行适当的设置，确保对无效状态的处理综合有效 | 强制 |  |
|  | 状态机应初始化为合法状态 | 强制 |  |
|  | 建议使用三段式状态机 | 建议 |  |
|  | 建议使用枚举类型来声明状态机 | 建议 |  |
|  | 状态机中的状态数量及编码方式要求，详见编码规范 | 建议 |  |
|  | 在用于综合的代码中避免使用不可综合的对象 | 强制 |  |
|  | 在进行约束设置时，应避免不同的约束间出现矛盾 | 强制 |  |
|  | 避免对不使用的时钟进行约束 | 强制 |  |
|  | 避免使用buffer类型的端口 | 强制 |  |
|  | 建议按照不同的设计目标进行模块划分 | 建议 |  |
|  | 宜将相关的组合逻辑和可以复用的逻辑划分在同一个模块层次中 | 建议 |  |
|  | 应在约束文件中对设计的每个时钟进行定义并添加周期约束 | 建议 |  |
|  | 必要时各输入管脚及时钟应设置输入和输出约束 | 建议 |  |
|  | 同一个总线的分支应有相同的min-max延迟，即相互间的延迟差异应在已知的很小的范围内。 | 建议 |  |
|  | 所有文件开头应添加注释 | 建议 |  |
|  | 端口定义的输入输出信号应添加注释说明，注释应靠近信号定义 | 建议 |  |
|  | 内部信号、变量应添加注释说明，注释应靠近信号定义 | 建议 |  |
|  | 应使用空行进行适当的分隔。 | 建议 |  |
|  | 程序编写时应注意对齐和缩进。 | 建议 |  |
|  | 应使用空格进行适当的分隔。 | 建议 |  |
|  | 其他要求，详见编码规范。 | 建议 |  |

- 附录C 软件需求与测试需求对照表

- C.1 研制总要求覆盖情况表

测试项与研制总要求对照表

| 研制总要求 |  |  | 测评大纲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 描述 | 大纲章节号 | 测试项 | 标识 |
|  |  |  |  |  | XQ_DC_QTX |
|  |  |  |  |  | XQ_DC_XQWD |

- C.2 需求规格说明与测试项对照表

需求规格说明与测试项对照表

| 系统规格说明 |  |  | 测评大纲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 描述 | 大纲章节号 | 测试项 | 标识 |
|  |  |  |  |  | XQ_DC_QTX |
|  |  |  |  |  | XQ_DC_XQWD |

- C.2 测试项与需求规格说明对照表

测试项与需求规格说明对照表

| 测评大纲 |  |  |  | 需求规格说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章节号 | 测试项 | 标识 | 大纲章节号 | 描述 |

- 附录D 与处理器地址分配表

- D.1 异步串口地址分配表

| 序号 | 地址 |  | 写操作定义 | 读操作定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x1000~0x100F |  | 第1~16路UART的发送FIFO寄存器 | -- | 按照地址递增，依次为uart1~uart16 |
| 2 | 0x1010~0x101F |  | -- | 第1~16路UART的接收FIFO读寄存器 | 按照地址递增，依次为uart1~uart16 |
| 3 | 0x1020 | uart1 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 4 | 0x1021 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 5 | 0x1022 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 6 | 0x1023 | uart2 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 7 | 0x1024 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 8 | 0x1025 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 9 | 0x1026 | uart3 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 10 | 0x1027 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 11 | 0x1028 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 12 | 0x1029 | uart4 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 13 | 0x102A |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 14 | 0x102B |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 15 | 0x102C | uart5 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 16 | 0x102D |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 17 | 0x102E |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 18 | 0x102F | uart6 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 19 | 0x1030 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 20 | 0x1031 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 21 | 0x1032 | uart7 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 22 | 0x1033 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 23 | 0x1034 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 24 | 0x1035 | uart8 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 25 | 0x1036 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 26 | 0x1037 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 27 | 0x1038 | uart9 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 28 | 0x1039 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 29 | 0x103A |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 30 | 0x103B | uart10 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 31 | 0x103C |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 32 | 0x103D |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 33 | 0x103E | uart11 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 34 | 0x103F |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 35 | 0x1040 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 36 | 0x141 | uart12 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 37 | 0x1042 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 38 | 0x1043 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 39 | 0x1044 | uart13 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 40 | 0x1045 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 41 | 0x1046 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 42 | 0x1047 | uart14 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 43 | 0x1048 |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 44 | 0x1049 |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 45 | 0x104A | uart15 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 46 | 0x104B |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 47 | 0x104C |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 48 | 0x104D | uart16 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 波特率控制寄存器低位寄存器，低8位有效 | 复位值 0x64 |
| 49 | 0x104E |  | MCR寄存器低4位&波特率控制寄存器高4位 | MCR寄存器低4位和波特率控制寄存器高4位 | 复位值 0x43 |
| 50 | 0x104F |  | UCR寄存器低4位&MCR寄存器高4位 | UCR寄存器低4位，MCR寄存器高4位 | 复位值 0x22 |
| 51 | 0x1050~0x105F |  | -- | UART状态寄存器 | 复位值0x11，按照地址递增，依次为UART1~16 |
| 52 | 0x1100~0x110F |  | uart软复位寄存器； 写0x55复位，写其它解除复位； | -- | 默认软复位无效；按照地址递增，依次为UART1~16； |

- D.2 计算节点配置文件储存功能分配表

| 序号 | 地址 | 写操作定义 | 读操作定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x6000 | SPI FLASH擦除指令寄存器，低3位有效 bit2：写1表示擦除第3片；写0不操作； bit1：写1表示擦除第2片；写0不操作； bit0：写1表示擦除第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起擦； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均擦出，即写入111； |
| 2 | 0x6001 | SPI FLASH写启动寄存器 写0x11 第一个分区数据写入启动指令； 写0x22 第二个分区数据写入启动指令； 写0x33 第三个分区数据写入启动指令； 写0x44 第四个分区数据写入启动指令； 写0x55 第五个分区数据写入启动指令； 写0x66 第六个分区数据写入启动指令； | -- | 6块分区写启动选择寄存器，一个分区写操作只写 一次此命令； |
| 3 | 0x6002 | SPI FLASH读启动寄存器 写0x11 第一个分区数据读出启动指令； 写0x22 第二个分区数据读出启动指令； 写0x33 第三个分区数据读出启动指令； 写0x44 第四个分区数据读出启动指令； 写0x55 第五个分区数据读出启动指令； 写0x66 第六个分区数据读出启动指令（预留指令，不使用，实际读取由JTAG模块控制）； | -- | 6块分区读出启动选择寄存器，一个分区读出操作只写一次此命令； |
| 4 | 0x6003 | SPI FLASH自修复模式寄存器 写0x55进入自修复模式； 写0xAA退出自修复模式； | -- | 默认不自修复； |
| 5 | 0x6004 | SPI FLASH 自检模式寄存器 写0x55进入自检模式； 写0xAA退出自检模式； | -- | 默认不自检； |
| 6 | 0x6005 | 读写选择寄存器 bit7保留 bit6~bit4 FLASH3~1的写选择信号 bit3保留 bit2~bit0 FLASH3~1的读选择信号 例如：写00010010，则表示从flash2读出，写入flash1； | -- |  |
| 7 | 0x6006 | SPI FLASH 读flash状态启动寄存器；低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 先启动读状态，在读取状态寄存器的值； |
| 8 | 0x6007 | 自检模式读启动指令寄存器 写0x55启动读； | -- | 在自检模式下写入此寄存器； |
| 9 | 0x6008 | SPI FLASH 深度掉电开寄存器，低3位有效； bit2：写1表示写第3片；写0不操作； bit1：写1表示写第2片；写0不操作； bit0：写1表示写第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起深度掉电； | -- | 此寄存器操作预留，实际使用暂时不使用，作为低功耗的一种功能保留； |
| 10 | 0x6009 | SPI FLASH 深度掉关电寄存器，低3位有效； bit2：写1表示写第3片；写0不操作； bit1：写1表示写第2片；写0不操作； bit0：写1表示写第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起关闭深度掉电； | -- | 此寄存器操作预留，实际使用暂时不使用，作为低功耗的一种功能保留； |
| 11 | 0x600A | -- | SPI FLASH第1片flash错误计数寄存器 |  |
| 12 | 0x600B | -- | SPI FLASH第2片flash错误计数寄存器 |  |
| 13 | 0x600C | -- | SPI FLASH第3片flash错误计数寄存器 |  |
| 14 | 0x600D | -- | SPI FLASH第1，2，3片flash均有错误计数寄存器 |  |
| 15 | 0x600E | -- | 读自检自恢复状态寄存器 0x55 代表自检完成 0xAA代表自恢复完成 |  |
| 16 | 0x600F | 清除自检自恢复状态寄存器 写0x55清除自检状态寄存器 |  | 清除自检状态寄存器，需要处理器判断到自检完成，且退出自检模式后，再清除；自恢复清除同理需要退出自恢复之后再清除。 |
| 17 | 0x6010 | 清除SPIFLASH6个写FIFO和5个读FIFO寄存器； 写0x55复位FIFO，写其它解除； |  |  |
| 18 | 0x6011 | 清除SPI FLASH 三取二错误计数寄存器； 写0x55清除计数； |  |  |
| 19 | 0x6100 | 写入第一个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 20 | 0x6101 | 写入第二个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 21 | 0x6102 | 写入第三个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 22 | 0x6103 | 写入第四个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 23 | 0x6104 | 写入第五个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 24 | 0x6105 | 写入第六个分区的数据FIFO寄存器 | -- |  |
| 25 | 0x6200 | -- | 读出第一个分区的数据FIFO寄存器 |  |
| 26 | 0x6201 | -- | 读出第二个分区的数据FIFO寄存器 |  |
| 27 | 0x6202 | -- | 读出第三个分区的数据FIFO寄存器 |  |
| 28 | 0x6203 | -- | 读出第四个分区的数据FIFO寄存器 |  |
| 29 | 0x6204 | -- | 读出第五个分区的数据FIFO寄存器 |  |
| 30 | 0x6300 | -- | 读出第1片flash的状态寄存器 |  |
| 31 | 0x6301 | -- | 读出第2片flash的状态寄存器 |  |
| 32 | 0x6302 | -- | 读出第3片flash的状态寄存器 |  |
| 33 | 0x6400 | 写分区1写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 34 | 0x6401 | 写分区2写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 35 | 0x6402 | 写分区3写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 36 | 0x6403 | 写分区4写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 37 | 0x6404 | 写分区5写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 38 | 0x6405 | 写分区6写数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示写入第3片；写0不操作； bit1：写1表示写入第2片；写0不操作； bit0：写1表示写入第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起写； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均写，即写入111； |
| 39 | 0x6500 | 读分区1读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均读，即写入111； |
| 40 | 0x6501 | 读分区2读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均读，即写入111； |
| 41 | 0x6502 | 读分区3读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均读，即写入111； |
| 42 | 0x6503 | 读分区4读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均读，即写入111； |
| 43 | 0x6504 | 读分区5读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 按照实际使用，在初始化之后，第一次写入时，设置3片均读，即写入111； |
| 44 | 0x6505 | 读分区6读数据启动指令，低3位有效； bit2：写1表示读第3片；写0不操作； bit1：写1表示读第2片；写0不操作； bit0：写1表示读第1片；写0不操作； 例如：写111表示3片一起读； | -- | 预留寄存器，实际不使用，实际读取由JTAG模块控制； |
| 45 | 0x6600 | -- | 分区1读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |
| 46 | 0x6601 | -- | 分区2读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |
| 47 | 0x6602 | -- | 分区3读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |
| 48 | 0x6603 | -- | 分区4读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |
| 49 | 0x6604 | -- | 分区5读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |
| 50 | 0x6605 | -- | 分区6读写FIFO状态寄存器 bit7 保留0 bit6 读FIFO满，1表示满 bit5 读FIFO半满（256B），1表示半满 bit4：读FIFO空，1表示空 bit3 保留0 bit2 写FIFO满，1表示满 bit1 写FIFO半满（256B），1表示半满 bit0：写FIFO空，1表示空 | 复位0x11 |

- D.3 图像数据遥测地址分配表

| 序号 | 地址 | 写操作定义 | 读操作定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x7100 | -- | 第1路2711帧计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 2 | 0x7101 | -- | 第1路2711帧计数寄存器（低） |  |
| 3 | 0x7102 | -- | 第1路2711帧头错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 4 | 0x7103 | -- | 第1路2711帧头错误计数寄存器（低） |  |
| 5 | 0x7104 | -- | 第1路2711帧计数错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 6 | 0x7105 | -- | 第1路2711帧计数错误计数寄存器（低） |  |
| 7 | 0x7106 | --- | 第1路2711 CRC错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 8 | 0x7107 | -- | 第1路2711 CRC错误计数寄存器（高） |  |
| 9 | 0x7108 |  | 第1路SRIO发送帧计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 10 | 0x7109 |  | 第1路SRIO发送帧计数寄存器（低） |  |
| 11 | 0x7200 | -- | 第2路2711帧计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 12 | 0x7201 | -- | 第2路2711帧计数寄存器（低） |  |
| 13 | 0x7202 | -- | 第2路2711帧头错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 14 | 0x7203 | -- | 第2路2711帧头错误计数寄存器（低） |  |
| 15 | 0x7204 | -- | 第2路2711帧计数错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 16 | 0x7205 | -- | 第2路2711帧计数错误计数寄存器（低） |  |
| 17 | 0x7206 | --- | 第2路2711 CRC错误计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 18 | 0x7207 | -- | 第2路2711 CRC错误计数寄存器（高） |  |
| 19 | 0x7208 | -- | 第2路SRIO发送帧计数寄存器（高） | 同时锁存数据 |
| 20 | 0x7209 | -- | 第2路SRIO发送帧计数寄存器（低） |  |
| 21 | 0x7110 | -- | 第1路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 22 | 0x7111 | -- | 第2路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 23 | 0x7112 | -- | 第3路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 24 | 0x7113 | -- | 第4路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 25 | 0x7114 | -- | 第5路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 26 | 0x7115 | -- | 第6路IPD数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 27 | 0x7210 | -- | 第1路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 28 | 0x7211 | -- | 第2路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 29 | 0x7212 | -- | 第3路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 30 | 0x7213 | -- | 第4路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 31 | 0x7214 | -- | 第5路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 32 | 0x7215 | -- | 第6路IPD数据帧计数（低8位） |  |
| 33 | 0x7116 |  | 第1路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 34 | 0x7117 |  | 第2路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 35 | 0x7118 |  | 第3路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 36 | 0x7119 |  | 第4路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 37 | 0x711A |  | 第5路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 38 | 0x711B |  | 第6路IPD数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 39 | 0x7216 |  | 第1路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 40 | 0x7217 |  | 第2路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 41 | 0x7218 |  | 第3路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 42 | 0x7219 |  | 第4路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 43 | 0x721A |  | 第5路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 44 | 0x721B |  | 第6路IPD数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 45 | 0x7310 | -- | 第1路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 46 | 0x7311 | -- | 第2路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 47 | 0x7312 | -- | 第3路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 48 | 0x7313 | -- | 第4路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 49 | 0x7314 | -- | 第5路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 50 | 0x7315 | -- | 第6路LOG数据帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 51 | 0x7410 | -- | 第1路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 52 | 0x7411 | -- | 第2路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 53 | 0x7412 | -- | 第3路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 54 | 0x7413 | -- | 第4路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 55 | 0x7414 | -- | 第5路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 56 | 0x7415 | -- | 第6路LOG数据帧计数（低8位） |  |
| 57 | 0x7316 |  | 第1路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 58 | 0x7317 |  | 第2路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 59 | 0x7318 |  | 第3路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 60 | 0x7319 |  | 第4路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 61 | 0x731A |  | 第5路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 62 | 0x731B |  | 第6路LOG数据发送lvds帧计数（高8位） | 同时锁存数据 |
| 63 | 0x7416 |  | 第1路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 64 | 0x7417 |  | 第2路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 65 | 0x7418 |  | 第3路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 66 | 0x7419 |  | 第4路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 67 | 0x741A |  | 第5路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 68 | 0x741B |  | 第6路LOG数据发送lvds帧计数（低8位） |  |
| 69 | 0x7300 | -- | 第1路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 70 | 0x7301 | -- | 第2路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 71 | 0x7302 | -- | 第3路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 72 | 0x7303 | -- | 第4路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 73 | 0x7304 | -- | 第5路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 74 | 0x7305 | -- | 第6路IPD CRC错误数据帧计数 |  |
| 77 | 0x7400 | -- | 第1路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 78 | 0x7401 | -- | 第2路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 79 | 0x7402 | -- | 第3路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 80 | 0x7403 | -- | 第4路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 81 | 0X7404 | -- | 第5路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 82 | 0X7405 | -- | 第6路LOG CRC错误数据帧计数 |  |
| 83 | 0x7009 | -- | 3路srio的link状态错误计数寄存器，寄存器定义如下： "00"&cnt_c&cnt_b&cnt_a cnt_c: 2bit 统计4xsrio link无效的下降沿计数，2bit位宽计数回卷； cnt_b: 2bit 统计第二路1xsrio link无效的下降沿计数，2bit位宽计数回卷； cnt_a: 2bit 统计第一路1xsrio link无效的下降沿计数，2bit位宽计数回卷； |  |

- 附录E 与DSP通信协议

|  | 数据类型 | 数据大小 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头区 | 帧标识 | 4B | 标识一帧数据的起始，值为0x49，0x05，0x40，0xCE |
|  | 相机标识 | 2B | 0x0011：GYA第1分区；0x0012：GYA第2分区；0x0013：GYA第3分区 0x0021：GYB第1分区；0x0022：GYB第2分区；0x0023：GYB第3分区 0x0031：GYC第1分区；0x0032：GYC第2分区；0x0033：GYC第3分区 |
|  | 工作模式 | 2B | 与指令一致，高位填00，16bits，取值为0～2 |
|  | 图像帧头帧号 | 4B | 共32bits，取值为0～4.3e9 |
|  | 图像尺寸 | 4B | 宽和高各16bits，宽取值为0～65535，高取值0～65535 |
|  | 开窗尺寸 | 4B | 占32bits，宽高一致 |
|  | 曝光开始时间 | 8B | 高4个字节表示秒值，低4个字节表示微秒值 |
|  | 曝光时间 | 4B | 32bits，存储毫秒值 |
|  | 恒星数目 | 4B | 占32bits，整型，根据约定，该值最大为2000（若检测恒星数小于2000颗，全放；若检测恒星数大于2000颗，按选星策略放2000颗）； |
|  | 目标数目 | 4B | 占32bits，整型 |
|  | 数据长度 | 4B | 占32bits，整型，单位bits。从帧头第一个字节到帧尾最后一个字节。 |
|  | 备用字节 | 4B |  |
| 数据区 | 目标序号 | 4B | 占32bits，取值0～4.3e9，按整数存储，恒星为0，目标从1开始，每个IPD单独计数 |
|  | 质心坐标 | 8B | 行坐标和列坐标各占32bits，实际值×1000后按整数存储 |
|  | 目标面积 | 2B | 占16bits，取值0～65535，按整数存储 |
|  | SNR | 2B | 占16bits，取值为0～4.3e9，实际值×10后按整数存储 |
|  | 灰度和 | 4B | 占32bits，取值为0～4.3e9，按整数存储 |
|  |  |  | 以上为单颗目标或恒星 |
| 帧尾区 | 和校验位 | 4B | 数据区和校验，单字节累加 |
|  | 固定帧尾 | 4B | 值为0x47，0x3D，0x07，0xEC |
| 备注 | IPD存储格式 |  | 1.以上从“目标序号”到“灰度和”为单颗恒星或目标通用的存储信息； 2.在实际生成IPD时，每帧IPD首先是解析图像帧头信息以后生成的固定格式的帧头区；之后，存储“恒星数目”行恒星信息，若小于2000，则填充相应行数的虚假信息（0）。 |

- 附录F 缩略语

术语与缩略语说明

| 缩略语 | 全称 |
| --- | --- |