某型号项目软件功能见下表。

表5-1某型号项目软件功能列表

| 序号 | 对应软件 | 功能名称 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 某型号项目软件 | 总线通讯管理（RQGN01-UART) | WXT星载触发处理单元主控软件通过UART总线与PDPU之间通讯，完成数据注入和广播注入的接收，其中包括注入指令、星表、主控软件目标文件、FPGA目标文件、算法参数、广播时间码、姿态等数据接收。软件上电后，先完成星载触发处理FPGA的UART模块初始化。当注入接收中断有效后，软件从注入接收FIFOcnt寄存器中读取当前FIFO中存放的数据总字数，然后从注入接收FIFO中读取对应总字数的数据，按照格式，对该数据帧头、命令域、长度以及CRC校验和的有效性和合法性进行判断，执行合法有效的注入指令，拷贝合法有效的触发算法参数、主控软件目标文件、FPGA目标文件数据到SDRAM的注入缓存基地址空间 |
|  |  | 总线通讯管理（RQGN01-UART) | 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 序号; 参数名称; 参数名称; 注入来源; Flash基地址; 注入缓存基地址; 算法调用地址; 实际大小; 预留空间大小（字节）. 图像处理参数; 图像处理参数; 注入指令; 0xbc2xxxx0; 0xbc2xxxx0; 400字节; 32kB. 坐标转换参数; 坐标转换参数; 注入指令; 0xbc20xxx0; 0x8220xxx0; 176字节*48; 32kB. 事例等级参数; 事例等级参数; 注入指令; 0xbc21xxxx; 0x8221xxxx; TRIGGER_CLASS_FIFO; 256字节; 32kB. PSF参数; PSF参数; 软件代码重构; 0xbc22xxxx; 0x8222xxxx; 0x8422xxxx; 33kB*48; 1.8MB. 星表参数; 已知星表; 星表注入; 0xbc1xxxx0; 0x821xxxx0; 0x841xxxx0; 16字节*1xxxx; 384kB. 星表参数; 临时星表; 星表注入; 0xbc16xxxx; 0x8216xxxx; 0x8416xxxx; 16字节*1xxxx; 384kB. 星表参数; 超亮点源; 星表注入; 0xbc1cxxxx; 0x821cxxxx; 0x841cxxxx; 16字节*5000; 128kB. 主控软件目标文件; 主控软件目标文件; 软件代码重构; 0xbcxxxx00; 0x83xxxx00; \; 110KB左右; 1MB. FPGA代码目标文件; FPGA代码目标文件; FPGA重构; 存储在FPGA的NORFLASH芯片上; 0x838xxxx0; \; 1.3MB左右; 3MB. |
|  |  | 解析并执行注入指令(RQGN01-UART-ZRZL) | 接收PDPU发出的注入指令，并对帧头、命令域、长度以及校验和的有效性和合法性进行判断，如果有效则执行合法有效的注入指令，如果无效，则更新“指令错误类型”和“指令错误计数”等软件状态参数，并丢弃当前注入数据；如果格式有效，则再依据注入指令类型进行后续处理。注入指令数据帧格式见格式见表 4‑1所示，注入指令包含状态控制指令、图像处理参数指令、坐标转换参数指令、事例等级参数指令等，具体指令格式详见《XXX通信协议》。 |
|  |  | 解析并执行注入指令(RQGN01-UART-ZRZL) |  |
|  |  | 解析并执行注入指令(RQGN01-UART-ZRZL) | 图像处理参数、坐标转换参数、事例等级参数均在该触发算法参数的注入更新标志无效（xx）的时候才能正常接收，接收后均暂缓存在对应的注入缓存空间中，等待进入自维护模式后，才会将接收到新更新的算法参数更新到算法调用空间。如果再注入更新标志有效的情况下收到某算法参数，则会置位触发板软件错误状态，触发板软件错误计数加1，注入错误计数加1，并丢弃当前接收的算法注入参数。算法参数数据的有效性由地面保证。 |
|  |  | 初始化功能 | 初始化后x、y变量值为0x0011和0x002 |