xxx软件主要功能要求如下表所示。

表5-3xxx软件功能指标覆盖情况表

| 技术要求章节号 | 功能指标 | 鉴定测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2.1 节复位功能、《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.1节 复位功能 | FPGA设计两种复位模式，分别为硬件复位和软复位。硬件复位低电平有效，持续时间不低于100ms，复位整个FPGA，软件复位通过处理器写指令的方式复位除JTAG模块处理相关的模块外的所有FPGA功能模块 | 对复位功能，进行全覆盖测试，包含时钟信号生成功能、复位信号生成功能、复位功能、软复位寄存器读异常功能，验证所描述功能是否满足需求规格说明等文档的要求。 |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2.2 节地址译码功能、《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.2 节地址译码功能 | LSMEU03Z对外共4个片选信号，全部分配给接口管理FPGA使用,FPGA根据实际需求划分地址空间，与处理器进行数据交互。 | 对地址译码功能，进行全覆盖测试，包含地址与片选不匹配异常功能、读写及片选信号滤波功能、离散信号控制功能、地址译码异常功能、地址译码正常功能、寄存器读写异常功能，验证所描述功能是否满足需求规格说明等文档的要求。 |

xxx软件主要性能要求如下表所示。

表5-3xxx软件性能指标覆盖情况表

| 技术要求章节号 | 性能指标 | 鉴定测评覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件任务书》第6.2节性能 《广域/精跟图像处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.3节性能需求 | 2711通讯速率：2711采用100MHz晶振，线上速率2Gbps | 通过2711通讯速率能测试项覆盖 |
|  | LVDS发送要求不低于75Mbps，FPGA设计为80Mbps | 通过LVDS发送速率性能测试项覆盖 |
|  | 正脉冲指令时间为160ms±10ms | 通过正脉冲指令时间性能测试项覆盖 |
|  | 串口波特率115200bps0.5% | 通过串口波特率性能测试项覆盖 |

xxx软件主要鉴定测评摸底指标清单如下表所示。

表5-3xxx软件摸底指标清单

| 需求来源 | 描述 | 测试项名称 | 测试项标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《广域/精跟数据处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.3节 | 通信波特率精度要求为115.2kbps±3%。 | 串口输入数据波特率边界测试 | XQ_BT_CKBT | / |
| 《广域/精跟数据处理机接口管理FPGA软件需求规格说明》第5.2.7节 | 2711发送数据每发送一帧数据，间隔一帧空闲码时间再发下一帧，实际相机发送图像间隔大于100us； | 接收广域相机图像数据功能测试 | XQ_SU_JSGY | / |