{%p if replace %}

{%p for line in user_content %}

{%p if line.isCenter == True %}

{%p if line.isTable %}

| {%tr for li in line.data %} |  |  |
| --- | --- | --- |
| {%tc for ci in li %} | {{ ci }} | {%tc endfor %} |
| {%tr endfor %} |  |  |

{%p else %}

{{ line.data }}

{%p endif %}

{%p else%}

{%p if line.isTable %}

| {%tr for li in line.data %} |  |  |
| --- | --- | --- |
| {%tc for ci in li %} | {{ ci }} | {%tc endfor %} |
| {%tr endfor %} |  |  |

{%p else %}

{{ line.data }}

{%p endif %}

{%p endif %}

{%p endfor %}

{%p else %}

测评环境中与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析详见下表所示。

表5-9 测评环境差异影响分析表

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 晶振芯片 | 晶振模型 | - 区别：真实情况下，晶振输出的时钟占空比是随机的。在仿真情况下，根据设计需求，设定占空比的边界，覆盖占空比变化的边界情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | 串口 | 串口模型 | - 区别：真实情况下，UART接口线会有毛刺，串口波特率会有偏移，传输内容存在符合性错误。在仿真情况下，可更改串口波特率的偏移，串口起始位、数据位内容、校验位、结束位以及波特率拉偏的情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | SPI FLASH | SPI FLASH模型 | - 区别：真实情况下，SPI接口线会有毛刺，数据输入与时钟有一定延迟；在仿真情况下，可更改数据与时钟的延迟情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | 2711总线 | 2711模型 | - 区别：真实情况下，2711接口线会有毛刺，数据输入与时钟有一定延迟；在仿真情况下，可更改数据与时钟的延迟情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | LVDS总线 | LVDS模型 | - 区别：真实情况下，LVDS接口线会有毛刺，数据输入与时钟有一定延迟；在仿真情况下，可更改数据与时钟的延迟情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | AD芯片 | AD模型 | - 区别：真实情况下，AD接口线会有毛刺，数据输入有一定延迟；在仿真情况下，可更改数据的延迟情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | CPU | EMIF模型、JTAG模型 | - 区别：真实情况下，CPU EMIF接口线会有毛刺，数据输入有一定延迟；在仿真情况下，可更改数据的延迟情况。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | 硬件电路 | 离散量模型 | - 区别：真实情况下硬件电路接口线会有毛刺和延时；仿真情况下，可以更改毛刺信息以及与本地处理时钟的相位关系。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | 复位电路 | 复位模型 | - 区别：真实情况下复位电路接口线会有毛刺和延时；仿真情况下，可以更改毛刺信息以及与本地处理时钟的相位关系。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | SRIO | SRIO模型 | - 区别：真实情况下SRIO接口线会有毛刺和延时；仿真情况下，可以更改毛刺信息以及与本地处理时钟的相位关系。 - 与实际系统的差异不影响测试的有效性和全面性。 |
|  | 复旦微电子 JFM7K325T | XILINX XC7K325TFFG900 | - 开发方选择了复旦微电子JFM7K325T型号FPGA芯片作为软件运行器件，根据使用手册，该芯片与XILINX公司XC7K325TFFG900芯片功能相同、速率及功耗等主要性能相当、完全兼容国外型号，是原位国产替代芯片，并规定使用XILINX公司的EDA工具VIVADO2019.2进行开发设计实现。研制单位在开发过程中采用VIVADO2019.2进行编码、综合、布局布线及位流文件加载。测试组在测试过程中使用的开发工具为研制单位提供的VIVADO2019.2，与芯片规定的设计平台一致。 |

{%p endif %}